# Профстандарт: 18.001

## Горнорабочий

Начало формы

Конец формы

Код ПС

Профессиональные стандарты

- 18

Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых

### 18.001

### Горнорабочий

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
8 февраля 2017 года,
регистрационный N 45568

## Профессиональный стандарт "Горнорабочий"

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 19 января 2017 года N 52н

Горнорабочий

|  | 896 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

### I. Общие сведения

| Выполнение вспомогательных работ при добыче полезных ископаемых открытым и подземным способами |  | 18.001 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Очистная выемка полезного ископаемого для его дальнейшей переработки или использования

Группа занятий:

| 9311 | Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

________________
 Общероссийский классификатор занятий.


Отнесение к видам экономической деятельности:

| 05.10.1 | Добыча угля и антрацита |
| --- | --- |
| 05.20.1 | Добыча бурого угля (лигнита) |
| 07.10.1 | Добыча железных руд подземным способом |
| 07.10.2 | Добыча железных руд открытым способом |
| 07.29 | Добыча руд прочих цветных металлов |
| 08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
| 08.93 | Добыча соли |
| 08.99 | Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

________________
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

### II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при открытой добыче полезных ископаемых | 2 | Выполнение вспомогательных операций при вскрышных и добычных работах на карьерах и в угольных разрезах | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Обслуживание транспортных средств, технологического оборудования и механизмов для вскрышных и добычных работ на карьерах и в угольных разрезах | А/02.2 | 2 |
| В | Выполнение горно- подготовительных работ общего характера при подземной добыче | 2 | Выполнение вспомогательных операций при проходке горных выработок | В/01.2 | 2 |
|  | полезных ископаемых |  | Подготовительные и вспомогательные операции при проведении буровзрывных работ | В/02.2 | 2 |
|  |  |  | Обслуживание технологического оборудования и механизмов в рудниках (шахтах) | В/03.2 | 2 |
| С | Выполнение вспомогательных операций при проведении геологических и маркшейдерских работ в горнодобывающих | 3 | Выполнение подсобных операций при производстве геологических работ на месторождениях полезных ископаемых | С/01.3 | 3 |
|  | организациях |  | Выполнение вспомогательных операций при маркшейдерских работах | С/02.3 | 3 |
| D | Выполнение комплекса вспомогательных операций при производстве специальных работ при | 3 | Выполнение вспомогательных операций при ремонтных работах в горных выработках | D/01.3 | 3 |
|  | подземной добыче полезных ископаемых |  | Выполнение вспомогательных операций при предупреждении и тушении пожаров в горных выработках | D/02.3 | 3 |
| Е | Выполнение комплекса вспомогательных работ при очистной выемке полезных ископаемых | 3 | Выполнение вспомогательных операций при очистных работах в добычных забоях рудников (лавах шахт) | Е/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение вспомогательных операций по обслуживанию технологического оборудования и механизмов в очистных забоях рудников (шахт) | Е/02.3 | 3 |

### III. Характеристика обобщенных трудовых функций

#### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при открытой добыче полезных ископаемых |  |  |  | Код |  | А | Уровень квалификации |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Возможные наименования | Горнорабочий 1-го разряда |
| --- | --- |
| должностей, профессий | Горнорабочий 2-го разряда |
|  | Горнорабочий 3-го разряда |
|  | Горнорабочий разреза 2-го разряда |
|  | Горнорабочий разреза 3-го разряда |
|  | Горнорабочий у экскаваторов, отвальных мостов и отвалообразователей 2-го разряда |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Горнорабочий 1 -го разряда выполняет работы под руководством лица технического надзора (горный мастер, бригадир) Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

________________
 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст.1131; 2001, N 26, ст.2685; 2011, N 26, ст.3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.3; 2006, N 27, ст.2878; 2013, N 14, ст.1666; 2016, N 27, ст.4205).

 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

 Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).


Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 9311 | Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров |
| ЕТКС | § 10 | Горнорабочий 1-го разряда |
|  | § 11 | Горнорабочий 2-го разряда |
|  | § 12 | Горнорабочий 3-го разряда |
|  | § 11 | Горнорабочий разреза 2-го разряда |
|  | § 12 | Горнорабочий разреза 3-го разряда |
|  | § 25 | Горнорабочий у экскаваторов, отвальных мостов и отвалообразователей 2-го разряда |
| ОКПДТР | 11708 | Горнорабочий |
|  | 11723 | Горнорабочий разреза |
|  | 11726 | Горнорабочий у экскаваторов, отвальных мостов и отвалообразователей |

________________
 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 4, раздел "Общие профессии горных и горнокапитальных работ".

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 4, раздел "Добыча и обогащение угля и сланца, строительство угольных и сланцевых шахт и разрезов".

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

##### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций при вскрышных и добычных работах на карьерах и в угольных разрезах |  |  |  | Код |  | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании по вспомогательным операциям при вскрышных и добычных работах в карьерах (угольных разрезах), неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения на рабочем участке |
|  | Подготовка железнодорожных путей, дорог для передвижки экскаваторов, отвальных мостов и отвалообразователей в карьерах (разрезах) |
|  | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций для доставки взрывчатых материалов к местам проведения взрывных работ |
|  | Очистка откосов верхней бровки уступов |
|  | Доставка топлива, воды, смазочных, горючих, обтирочных материалов к местам вскрышных и добычных работ |
|  | Оборка заколов в забое после экскавации или взрывных работ |
|  | Ликвидация заторов на конвейерах |
|  | Оборудование и ремонт эстакад, дозаторных установок |
|  | Контроль состояния дамб, пульпопровода, горловин всасывающих насосов, канав и уровня водосливных колодцев и отстойников на гидроотвале |
|  | Уборка закрепленной территории |
| Необходимые умения | Оценивать целостность ограждений, работоспособность средств связи, производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения на рабочем участке |
|  | Выявлять и устранять несоответствия трассы доставки взрывчатых материалов и мест ведения взрывных работ установленным требованиям к местам ведения горных работ |
|  | Устанавливать ограждения и предупредительные знаки |
|  | Применять механизмы, инструмент и специальные приспособления для расчистки площадок, очистки габаритов железнодорожных путей и автодорог, подготовки взрывных скважин |
|  | Выполнять плотницкие работы |
|  | Применять подъемные механизмы и приспособления для передвижки, установки, наращивания конвейеров |
|  | Пользоваться инструментом и специальными приспособлениями при очистке горловины всасывающего насоса, канав, приемного колодца |
|  | Регулировать распределение потока пульпы и уровень водосливных колодцев и отстойников на гидроотвале |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
| Необходимые знания | Порядок и способы подготовки дорог для передвижки экскаваторов, отвальных мостов и отвалообразователей |
|  | Габариты железнодорожных путей |
|  | Приемы работ при зачистке откосов и оборке забоя |
|  | Угол естественного откоса полезного ископаемого и породы |
|  | Общие представления о физических свойствах горных пород |
|  | Типы экскаваторов, отвальных мостов и отвалообразователей и правила работы вблизи них |
|  | Приемы и правила пользования приспособлениями, применяемыми при передвижке, установке, наращивании конвейеров |
|  | Назначение дренажных канав и приемных колодцев, способы проведения и крепления их |
|  | Правила обращения с взрывчатыми материалами |
|  | Виды неисправностей в работе обслуживаемых машин и механизмов, способы их выявления и устранения в соответствии со своей компетенцией |
|  | Основы слесарного и плотницкого дела в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Правила выполнения такелажных работ |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий горного предприятия |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при вскрышных и добычных работах на карьерах и в угольных разрезах |
| Другие характеристики | - |

##### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание транспортных средств, технологического оборудования и механизмов для вскрышных и добычных работ на карьерах и в угольных разрезах |  |  |  | Код |  | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии эксплуатируемых на участке транспортных средств, технологического оборудования, механизмов, аппаратуры, средств автоматизации и защиты |
| --- | --- |
|  | Контроль работы оборудования и механизмов в зоне ответственности |
|  | Контроль состояния пунктов перегруза, передвижных устройств и отражателей, установленных на конвейере, контроль правильности разгрузки материалов в приемные агрегаты |
|  | Выполнение регламентных работ по обслуживанию и ремонту ленточных и скребковых конвейеров |
|  | Обслуживание насосов, гидроэлеваторов, ковшовых элеваторов, землесосов при производстве дренажных работ в карьерах (разрезах) |
|  | Обеспечение равномерного поступления пульпы в зумпф элеваторов и землесосов |
|  | Смазка и заправка горюче-смазочными материалами обслуживаемого оборудования на вскрышных и добычных работах в карьерах (разрезах) |
|  | Сбор и сдача отработанного масла на регенерацию |
| Необходимые умения | Выявлять визуально и (или) с использованием приборов отклонения текущих параметров технологического процесса и состояния оборудования от установленных значений |
|  | Применять специальный инструмент и приспособления при устранении неисправностей, наращивании и ремонте ленточных конвейеров |
|  | Производить опробование ленточных конвейеров после их монтажа или наращивания |
|  | Применять специальные устройства и приспособления для очистки горловины всасывающего насоса, всасывающих рукавов, колосникового грохота над зумпфом и устранения воздушных пробок |
|  | Удалять из пульпы вручную или с помощью приспособлений посторонние крупные предметы |
|  | Проверять чистоту, освещенность, пожарную безопасность, электробезопасность рабочих мест на соответствие установленным требованиям |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
| Необходимые знания | Назначение, схема расположения, устройство, принципы работы и технические характеристики обслуживаемых конвейеров, перегрузочных устройств, отражателей, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, используемых в зоне ответственности |
|  | Инструкции по обслуживанию оборудования, механизмов и устройств, применяемых в технологическом процессе открытой добычи полезных ископаемых |
|  | Назначение и правила применения специальных устройств, приспособлений и инструмента при обслуживании конвейеров и производстве дренажных работ |
|  | Типы экскаваторов, отвальных мостов и отвалообразователей и правила работы вблизи них |
|  | Назначение и свойства применяемых смазочных материалов |
|  | Виды неисправностей в работе обслуживаемых машин и механизмов, способы их выявления и устранения в соответствии со своей компетенцией |
|  | Основы слесарного дела в объеме, необходимом для обслуживания транспортных средств, технологического оборудования и механизмов на вскрышных и добычных работах в карьерах (разрезах) |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий горного предприятия |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при вскрышных и добычных работах на карьерах и в угольных разрезах |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение горно-подготовительных работ общего характера при подземной добыче полезных ископаемых |  |  |  | Код |  | В | Уровень квалификации |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Возможные наименования | Горнорабочий 1 -го разряда |
| --- | --- |
| должностей, профессий | Горнорабочий 2-го разряда |
|  | Горнорабочий 3-го разряда |
|  | Горнорабочий подземный 1-го разряда |
|  | Горнорабочий подземный 2-го разряда |
|  | Горнорабочий подземный 3-го разряда |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Горнорабочий и горнорабочий подземный 1-го разряда выполняют работы под руководством лица технического надзора (горный мастер, бригадир) Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 9311 | Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров |
| ЕТКС | § 10 | Горнорабочий 1-го разряда |
|  | § 11 | Горнорабочий 2-го разряда |
|  | § 12 | Горнорабочий 3-го разряда |
|  | § 21 | Горнорабочий подземный 1-го разряда |
|  | § 22 | Горнорабочий подземный 2-го разряда |
|  | § 23 | Горнорабочий подземный 3-го разряда |
| ОКПДТР | 11708 | Горнорабочий |
|  | 11717 | Горнорабочий подземный |

##### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций при проходке горных выработок |  |  |  | Код |  | В/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании по подготовке горных выработок шахт к последующим очистным работам, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и газозащитной аппаратуры на добычном участке подземного рудника и в шахте |
|  | Проверка состояния выработки, крепи, вентиляционных устройств, рельсовых путей и стрелочных переводов в зоне ответственности |
|  | Ремонт крепи и оборка бортов и кровли при необходимости |
|  | Подкатка и откатка груженых и порожних вагонеток вручную и с помощью механизмов |
|  | Очистка машин, механизмов, откаточных выработок и путей, плит, площадок, водосточных канавок от руды (угля), породы и посторонних предметов |
|  | Осланцевание мест скопления угольной пыли |
|  | Побелка горных выработок при подготовке горных выработок к последующим очистным работам |
|  | Отбор пластовых и эксплуатационных проб в подготовительных забоях при подготовке горных выработок к последующим очистным работам |
|  | Приготовление и доставка материалов забойки для проведения взрывных работ при проходке подготовительных горных выработок |
|  | Обустройство ходовых отделений горных выработок |
|  | Монтаж монорельсовой подвесной дороги (без бурения) |
|  | Оказание помощи машинисту электровоза (дизелевоза) |
|  | Фасовка и доставка химреагентов к месту проведения очистных работ |
|  | Герметизация устьев шпуров и скважин |
|  | Прокладка нагнетательных и эмульсионных трубопроводов и рукавов, подвеска их к элементам крепи |
|  | Затяжка бортов и кровли выработок, замена затяжек, забутовка пустот за крепью |
|  | Вязка арматуры для последующих работ по бетонированию |
|  | Установка и цементирование болтов, крюков |
|  | Обслуживание водяных заслонов в опасных по газу и пыли шахтах |
|  | Чистка конвейерных ставов скребковых и ленточных конвейеров при подземной добыче в шахтах |
| Необходимые умения | Оценивать целостность ограждений, работоспособность средств связи, производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и газозащитной аппаратуры на рабочем участке при подземной добыче на рудниках (шахтах) |
|  | Применять перфораторы и шанцевый инструмент, отбойные молотки при оборке бортов и кровли и осуществлять мелкий ремонт инструмента |
|  | Применять специальные приспособления и инструмент при изготовлении и ремонте элементов крепи для обшивки вентиляционных стволов шахт, труб, трапов, люков, лестниц в горных выработках |
|  | Визуально оценивать наличие устойчивого проветривания |
|  | Управлять толкателями, лебедками для подкатки и откатки груженых и порожних вагонеток при подземной добыче полезных ископаемых на рудниках и в шахтах |
|  | Выполнять крепежные и монтажно-демонтажные работы вне добычного забоя |
|  | Выявлять визуально засоренность добытой руды, угля, сланцев видимой породой |
|  | Готовить бетонную смесь, глинистые, цементные, известковые растворы и эмульсии при подземной добыче на рудниках и в шахтах |
|  | Контролировать герметичность нагнетательных систем при подземной добыче на рудниках и в шахтах |
|  | Наращивать водо- и воздухопроводящие магистрали при подземной добыче на рудниках и в шахтах |
|  | Регулировать и направлять по трубопроводам закладочный материал при подземной добыче на рудниках (шахтах) |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях при подземной добыче на рудниках (шахтах) |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
|  | Вести учетную документацию |
| Необходимые знания | Назначение и расположение горных выработок при подземной добыче на рудниках и в шахтах |
|  | Назначение, правила проверки работоспособности ограждений, средств связи, производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и газозащитной аппаратуры при подземной добыче на рудниках и в шахтах |
|  | Правила эксплуатации и порядок содержания стрелочных переводов при подземной добыче на рудниках и в шахтах |
|  | Правила передвижения по горным выработкам при подземной добыче на рудниках (шахтах) |
|  | Общие представления о физических свойствах горных пород |
|  | Схема вентиляции и направление исходящей струи в горной выработке |
|  | Признаки и характер проявления горного давления |
|  | Приемы пропуска горной массы по скатам |
|  | Виды и размеры применяемой крепи и сопутствующих материалов |
|  | Особенности обустройства и ремонта ходовых отделений горных выработок |
|  | Назначение, принципы работы применяемых механизмов, приспособлений и инструмента |
|  | Способы сцепки вагонеток и прицепки их к канату, электровозу при подземной добыче на рудниках и в шахтах |
|  | Назначение применяемых технологических растворов, методы их приготовления и правила хранения при подземной добыче на рудниках и в шахтах |
|  | Правила выполнения работ по закладке выработанного пространства |
|  | Применяемые скрепляющие составы, их реагенты, правила хранения, транспортировки и меры безопасности при работе с ними |
|  | Коммуникационные схемы трубопроводов на участке подземного рудника и в шахте |
|  | Слесарное дело в объеме, необходимом для подготовки горных выработок к последующим очистным работам |
|  | Виды неисправностей в работе обслуживаемых машин и механизмов, способы их выявления и устранения в соответствии со своей компетенцией |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему |
|  | Требования жетонной (электронной) системы контроля спуска - выезда и нарядов-допусков при подземной добыче на рудниках и в шахтах |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в горной организации |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при подземной добыче на рудниках и в шахтах |
| Другие характеристики | - |

##### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовительные и вспомогательные операции при проведении буровзрывных работ |  |  |  | Код |  | В/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Доставка бурового инструмента к местам проведения буровзрывных работ |
| --- | --- |
|  | Работа на воротке при проходке шурфов |
|  | Бурение шпуров и подбурков |
|  | Сбор и доставка в мастерскую неисправного бурового инструмента |
|  | Подготовка мест ведения взрывных работ в соответствии с требованиями правил безопасности |
|  | Доставка взрывчатых материалов к местам производства взрывных работ под руководством взрывника |
|  | Охрана взрывчатых материалов на месте производства взрывных работ |
| Необходимые умения | Ориентироваться в системе горных выработок |
|  | Применять буровой инструмент при бурении шпуров и подбурков |
|  | Проверять места ведения буровзрывных работ на соответствие требованиям безопасности |
|  | Применять специальное оборудование, инструмент для очистки скважин |
|  | Выполнять контрольный промер скважин |
|  | Устанавливать ограждения и предупредительные знаки в месте производства взрывных работ |
|  | Понимать сигналы, подаваемые на месте производства взрывных работ |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
| Необходимые знания | Маршруты доставки и правила переноски применяемых комплектов бурового инструмента |
|  | Назначение и принципы работы применяемых при проведении буровзрывных работ механизмов, приспособлений и инструмента |
|  | Управление подъемными механизмами, используемыми при перемещении взрывчатых материалов |
|  | Правила передвижения по горным выработкам |
|  | Общие представления о физических свойствах горных пород |
|  | Схема вентиляции и направление исходящей струи в подземных горных выработках |
|  | Правила обращения и транспортировки взрывчатых материалов по горным выработкам |
|  | Правила безопасности при взрывных работах |
|  | Способы выявления заколов |
|  | Способы оборки заколов |
|  | Безопасные способы очистки скважин |
|  | Требования к состоянию скважин |
|  | Положение об охране взрывчатых веществ на месте производства взрывных работ |
|  | Установленная сигнализация при ведении взрывных работ |
|  | Виды неисправностей в работе обслуживаемых машин и механизмов, способы их выявления и устранения в соответствии со своей компетенцией |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты, газозащитной аппаратуры, средствами пожаротушения и аварийным инструментом |
|  | Требования жетонной (электронной) системы контроля спуска - выезда и нарядов-допусков подземной добыче на рудниках и в шахтах |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в горной организации |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при обращении с взрывчатыми материалами и подземной добыче полезных ископаемых |
| Другие характеристики | - |

##### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание технологического оборудования и механизмов в рудниках (шахтах) |  |  |  | Код |  | В/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Проверка состояния рабочего места на соответствие требованиям охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при подземной добыче полезных ископаемых |
| --- | --- |
|  | Подготовка к работе оборудования и механизмов для подземной добычи полезных ископаемых в зоне ответственности |
|  | Контроль работоспособности оборудования и механизмов для подземной добычи в рудниках (шахтах) в зоне ответственности |
|  | Обслуживание насосов при откачке воды из шахт (рудников) |
|  | Смазка и заправка горюче-смазочными материалами обслуживаемого оборудования для подземной добычи на рудниках и в шахтах, сбор отработанного масла и сдача его на регенерацию |
|  | Обеспечение равномерного поступления пульпы в зумпф элеваторов и землесосов при подземной добыче полезных ископаемых |
|  | Обслуживание и ремонт ленточных и скребковых конвейеров при подземной добыче |
|  | Обслуживание гидроэлеватора, ковшового элеватора, землесоса |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации |
| Необходимые умения | Определять визуально и/или с использованием приборов отклонения параметров (режимов) работы оборудования используемого для подземной добычи на рудниках и в шахтах |
|  | Устранять мелкие неисправности в работе обслуживаемого оборудования по подземной добыче на рудниках и в шахтах в соответствии со своей квалификацией, в зоне своей ответственности |
|  | Управлять скреперной лебедкой |
|  | Применять специальный инструмент и приспособления при устранении забивки горловины всасывающего насоса, воздушных пробок |
|  | Удалять посторонние крупные предметы вручную или с помощью приспособлений из пульпы |
|  | Управлять нагнетательными установками, дренажными машинами, тормозной бремсберговой установкой при прокладке, восстановлении дренажных, водоотливных канав и колодцев при подземной добыче на рудниках и в шахтах |
|  | Управлять установками гидроразрыва пластов |
|  | Применять специальный инструмент и приспособления при устранении неисправностей, наращивании и ремонте ленточных конвейеров при подземной добыче на рудниках и в шахтах |
|  | Управлять гидромонитором и потоком пульпы при тушении пожара при подземной добыче на рудниках и в шахтах |
|  | Выявлять визуально неисправности каната, роликов, пути, тормозного шкива и сигнального устройства тормозной бремсберговой установки при подземной добыче на рудниках и в шахтах |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения при подземной добыче в рудниках (шахтах) |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Назначение, схема расположения, устройство, принципы работы и технические характеристики обслуживаемых машин и оборудования, подъемных сооружений, перегрузочных устройств, пробоотборных и проборазделочных механизмов, приспособлений контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, используемых при подземной добыче полезных ископаемых |
|  | Правила монтажа, демонтажа и эксплуатации инъекционного оборудования и оборудования для гидроразрыва пласта в подземных горных выработках |
|  | Виды неисправностей в работе обслуживаемых машин и механизмов, способы их выявления и устранения в соответствии со своей компетенцией |
|  | Основы слесарного дела и электротехники в объеме, необходимом для обслуживания транспортных средств, технологического оборудования и механизмов для подземной добычи полезных ископаемых |
|  | Правила сбора отработанного масла и сдачи его на регенерацию |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему |
|  | Требования жетонной (электронной) системы контроля спуска - выезда и нарядов-допусков на подземной добыче на рудниках и в шахтах |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в горной организации |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при подземной добыче на рудниках и в шахтах |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций при проведении геологических и маркшейдерских работ в горнодобывающих организациях |  |  |  | Код |  | С | Уровень квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Возможные наименования | Горнорабочий на геологических работах 1-го разряда |
| --- | --- |
| должностей, профессий | Горнорабочий на геологических работах 2-го разряда |
|  | Горнорабочий на геологических работах 3-го разряда |
|  | Горнорабочий на маркшейдерских работах 1-го разряда |
|  | Горнорабочий на маркшейдерских работах 2-го разряда |
|  | Горнорабочий на маркшейдерских работах 3-го разряда |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года на горном предприятии |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Горнорабочий на геологических работах и горнорабочий на маркшейдерских работах 1-го разряда выполняют работы под руководством лица технического надзора (горный мастер, бригадир, маркшейдер) Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 9311 | Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров |
| ЕТКС | § 13 | Горнорабочий на геологических работах 1-го разряда |
|  | § 14 | Горнорабочий на геологических работах 2-го разряда |
|  | § 15 | Горнорабочий на геологических работах 3-го разряда |
|  | § 16 | Горнорабочий на маркшейдерских работах 1-го разряда |
|  | § 17 | Горнорабочий на маркшейдерских работах 2-го разряда |
|  | § 18 | Горнорабочий на маркшейдерских работах 3-го разряда |
| ОКПДТР | 11710 | Горнорабочий на геологических работах |
|  | 11711 | Горнорабочий на маркшейдерских работах |

##### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подсобных операций при производстве геологических работ на месторождениях полезных ископаемых |  |  |  | Код |  | С/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании по подсобным операциям при геологических работах |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и газозащитной аппаратуры |
|  | Расчистка и обнажение коренных пород |
|  | Зарисовка и оформление первичной документации горных выработок |
|  | Разметка мест опробования горных выработок |
|  | Отбивка, упаковка, переноска, при необходимости взвешивание, парафинирование образцов горных пород |
|  | Заполнение и наклейка этикеток на образцы и пробы, регистрация их и отправка в лабораторию |
|  | Отбор и переноска проб воды, регистрация их в журнале |
|  | Контрольный промер глубины скважины |
|  | Выполнение геологических исследований буровых скважин |
|  | Классификация горных пород по категориям |
|  | Наблюдение за полнотой и качеством выемки из недр полезного ископаемого, за оползневыми проявлениями и своевременное предупреждение о них |
|  | Уход за геодезическими приборами и инструментом |
|  | Ведение первичной документации горных выработок |
| Необходимые умения | Применять специальный инструмент и приспособления при расчистке и обнажении коренных пород |
|  | Определять по внешним признакам наличие полезного ископаемого в выемочных единицах, разновидности горных пород и руд |
|  | Выполнять и размножать простейшие чертежи |
|  | Применять специальные способы, приборы и приспособления для геологических и геофизических исследований буровых скважин |
|  | Применять эталонную коллекцию при классификации горных породы и полезных ископаемых по отобранным пробам |
|  | Различать и применять условные обозначения для геологических планов и разрезов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
|  | Оформлять первичную и чистовую геологическую документацию горных выработок и буровых скважин |
| Необходимые знания | Назначение и правила эксплуатации теодолита, нивелира, горного компаса, специальных геодезических приборов и оборудования |
|  | Классификация горных пород, петрографические характеристики |
|  | Внешние признаки, характеризующие геологическое строение массива в районе ведения горных работ, литологические особенности месторождения, наличие и состав полезного ископаемого |
|  | Способы и методы замеров: элементов залегания пластов и плоскостей тектонических нарушений; гидростатических напоров подземных вод и расходов по скважинам, канавам; гидростатических напоров подземных вод и расходов по скважинам, канавам; мощности продуктивного пласта полезных ископаемых и вмещающих горных пород; тектонических трещин и трещиноватости |
|  | Правила построения разрезов, профилей, стратиграфических колонок |
|  | Правила подготовки проб и образцов и оформления сопроводительных документов (накладной) |
|  | Виды неисправностей в работе обслуживаемых приборов и механизмов, способы их выявления и устранения в соответствии со своей компетенцией |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему |
|  | Требования жетонной (электронной) системы контроля спуска - выезда и нарядов-допусков в подземных горных организациях |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в горной организации |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на рабочем месте при производстве геологических работ на месторождениях полезных ископаемых |
|  | Правила оформления первичной и чистовой геологической документации горных выработок и буровых скважин |
| Другие характеристики | - |

##### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций при маркшейдерских работах |  |  |  | Код |  | С/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании по подсобным операциям при маркшейдерских работах, о неполадках в работе обслуживаемого инструмента и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и газозащитной аппаратуры |
|  | Выноска контуров бурения, съемка, нивелировка при сооружении объектов шахтной поверхности, сооружений специального назначения |
|  | Перенос в натуру контура горных выработок, блоков буровзрывных работ, осей зданий и технических сооружений |
|  | Измерение высотных отметок и осей козловых и мостовых кранов и крановых тележек |
|  | Промер расстояний и установка реек, вех, штативов и отвесов |
|  | Освещение линий отвесов и делений нивелирной рейки |
|  | Переноска, установка геодезических и маркшейдерских инструментов и приборов |
|  | Закладка временных и постоянных пунктов маркшейдерского обоснования и реперов, их внешнее оформление |
|  | Выполнение подсобных операций при производстве нивелирования шахтных рельсовых путей |
|  | Замеры при работах по профилактике шахтных стволов |
|  | Изготовление специальных приспособлений для производства замеров |
|  | Выполнение подсобных операций при съемке тоннельной обделки |
|  | Разбивка пикетов в капитальных и второстепенных и нарезных горных выработках |
|  | Уход за геодезическими и маркшейдерскими приборами и инструментом |
|  | Ведение учетной документации |
| Необходимые умения | Промерять расстояния и устанавливать рейки, вехи, штативы |
|  | Устанавливать и центрировать визирные цели с помощью отвесов |
|  | Анализировать и выбирать способы разбивки контуров |
|  | Задавать направления горным выработкам и скважинам по отвесам или с помощью угломеров |
|  | Выполнять подготовительные работы при фотосъемочных и фотолабораторных работах |
|  | Контролировать оперативные промеры проектных параметров горных выработок и глубин черпания при дражной разработке |
|  | Устанавливать рамки и марки, определять положение проходческого комплекса (щита) на трассе |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
|  | Применять специальные приборы и счетно-вычислительную технику при ведении замеров, расчетов и учетных данных |
| Необходимые знания | Назначение теодолита, нивелира, горного компаса, специальных геодезических и маркшейдерских приборов и оборудования |
|  | Порядок и приемы установки геодезических и маркшейдерских приборов, знаков и реперов |
|  | Правила эксплуатации применяемых приборов и инструмента |
|  | Основные методы и порядок выполнения маркшейдерской съемки и нивелировки |
|  | Порядок установки и определения положения путейских реперов в тоннелях |
|  | Основные понятия о сдвижении горных пород |
|  | Правила обращения с переносными низковольтными источниками электроэнергии |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему |
|  | Требования жетонной (электронной) системы контроля спуска - выезда и нарядов-допусков в подземных горных организациях |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в горной организации |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в подземной горной организации |
|  | Правила пользования специальными приборами и счетно-вычислительной техникой при выполнении замеров, расчетов и ведении учетных данных |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса вспомогательных операций при производстве специальных работ при подземной добыче полезных ископаемых |  |  |  | Код |  | D | Уровень квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Возможные наименования | Горнорабочий по ремонту горных выработок 2-го разряда |
| --- | --- |
| должностей, профессий | Горнорабочий по ремонту горных выработок 3-го разряда |
|  | Горнорабочий по ремонту горных выработок 4-го разряда |
|  | Горнорабочий по ремонту горных выработок 5-го разряда |
|  | Горнорабочий по предупреждению и тушению пожаров 3-го разряда |
|  | Горнорабочий по предупреждению и тушению пожаров 4-го разряда |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года горнорабочим на горных работах |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 9311 | Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров |
| ЕТКС | § 5 | Горнорабочий по предупреждению и тушению пожаров 3-го разряда |
|  | § 6 | Горнорабочий по предупреждению и тушению пожаров 4-го разряда |
|  | § 7 | Горнорабочий по ремонту горных выработок 2-го разряда |
|  | § 8 | Горнорабочий по ремонту горных выработок 3-го разряда |
|  | § 9 | Горнорабочий по ремонту горных выработок 4-го разряда |
|  | § 10 | Горнорабочий по ремонту горных выработок 5-го разряда |
| ОКПДТР | 11719 | Горнорабочий по предупреждению и тушению пожаров |
|  | 11721 | Горнорабочий по ремонту горных выработок |

##### 3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций при ремонтных работах в горных выработках |  |  |  | Код |  | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании по вспомогательным операциям при ремонтных работах в горных выработках, о неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка комплектности и исправности аварийного инструмента, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и газозащитной аппаратуры |  |  |
|  | Выполнение работ по укладке, обслуживанию и ремонту рельсового пути, стрелочных переводов, путевых сигналов глухих пересечений, плит, заездов и поворотных кругов в горных выработках |  |  |
|  | Выполнение вспомогательных операций по ремонту, удалению старой и возведению новой крепи в горных выработках |  |  |
|  | Затяжка бортов и кровли при креплении горных выработок |  |  |
|  | Извлечение крепи и погашение горных выработок |  |  |
|  | Перекрепление горизонтальных и наклонных горных выработок, сопряжений, камер с возведением всех видов крепи |  |  |
|  | Очистка рудных (угольных) и породных бункеров |  |  |
|  | Очистка стволов и шурфов ото льда |  |  |
|  | Разборка и крепление мест завалов выработок |  |  |
|  | Изготовление, установка и ремонт вентиляционных дверей; деревянных щитов, настилов, сланцевых заслонов, трапов, полков, люков, лестниц и перил в ходовых отделениях горных выработок |  |  |
|  | Обслуживание и мелкий ремонт механизмов и приспособлений, применяемых при ремонтных работах в горных выработках, в соответствии со своей компетенцией |  |  |
|  | Ведение учетной документации |  |  |
| Необходимые умения | Выявлять визуально неисправность аварийного инструмента, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и газозащитной аппаратуры |  |  |
|  | Выявлять визуально неисправности путевых сигналов и рельсового пути |  |  |
|  | Применять шаблоны и ватерпасы при настилке пути в горных выработках |  |  |
|  | Применять специальные механизмы, инструменты и приспособления при ремонте путевых сигналов и рельсового пути |  |  |
|  | Производить монтаж и ремонт монорельсовой подвесной дороги |  |  |
|  | Применять специальные инструменты и приспособления для удаления в стволах бетона и породы |  |  |
|  | Управлять машинами, применяемыми при разработке угля и породы, боков и кровли горных выработок, установке крепи |  |  |
|  | Готовить элементы крепи, устанавливать промежуточные рамы, заменять отдельные рамы и элементы всех видов крепи |  |  |
|  | Перекреплять горные выработки по завалу |  |  |
|  | Возводить и ремонтировать перемычки всех видов |  |  |
|  | Применять полимерные материалы при креплении горных выработок |  |  |
|  | Производить монтаж и демонтаж предохранительных полков при ремонте крепи, армировки, воздушных и водоотливных ставов, навеске кабелей в горных выработках |  |  |
|  | Восстанавливать элементы металлической крепи на прессах |  |  |
|  | Управлять поддирочной машиной при разработке почвы выработок |  |  |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |  |  |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |  |  |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, принципы работы, правила обслуживания и технической эксплуатации применяемых при ремонтных работах в горных выработках машин и механизмов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, аварийного инструмента, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и газозащитной аппаратуры |  |  |
|  | Признаки усиления горного давления и характер его проявления |  |  |
|  | Правила обращения с кабельной и контактной сетью |  |  |
|  | Технические требования, предъявляемые к настилке, устройству и ремонту рельсового пути, укладке стрелочных переводов, поворотных кругов, крестовин, глухих пересечений, плит |  |  |
|  | Виды, способы прокладки и крепления водоотливных канавок |  |  |
|  | Правила настилки рельсового пути на закруглениях и в наклонных выработках |  |  |
|  | Технические условия на ведение ремонтных работ в горных выработках |  |  |
|  | Назначение и порядок использования маркшейдерских отвесов для проходки горной выработки |  |  |
|  | Типоразмеры, виды применяемой крепи и способы ее ремонта |  |  |
|  | Виды и назначение замковых соединений элементов деревянной крепи |  |  |
|  | Способы и правила разборки завалов |  |  |
|  | Виды и свойства полимерных материалов, применяемых для крепления горных выработок, правила обращения с ними |  |  |
|  | Порядок ведения бетонных работ в горных выработках |  |  |
|  | Содержание паспорта крепления ремонтируемой горной выработки |  |  |
|  | Виды конструкций и назначение вентиляционных перемычек, дверей, сланцевых заслонов, кроссингов |  |  |
|  | Виды неисправностей в работе обслуживаемых машин и механизмов, способы их выявления и устранения в соответствии со своей компетенцией |  |  |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему |  |  |
|  | Требования жетонной (электронной) системы контроля спуска - выезда и нарядов-допусков в подземных горных организациях |  |  |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в горной организации |  |  |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в подземной горной организации |  |  |
| Другие характеристики | - |  |  |

##### 3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций при предупреждении и тушении пожаров в горных выработках |  |  |  | Код |  | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании по вспомогательным операциям при предупреждении и тушении пожаров, о неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Заиловка очагов пожара через скважины |
|  | Проиливание поверхностного слоя породного отвала с использованием инъекторов |
|  | Забивка инъекторов в зоне очага пожара породного отвала |
|  | Возведение изолирующих перемычек |
|  | Ограждение участка с заиловочными скважинами и очага пожара |
|  | Засыпка и заиловка трещин и провалов |
|  | Поддержание действующих пульповодных и водоводных канав, колодцев, насосных и пульпоперекачных станций в рабочем состоянии |
|  | Сборка, разборка, передвижка и установка гидромонитора |
|  | Укладка и соединение труб различных диаметров |
|  | Установка задвижек |
|  | Отбор проб пульпы |
|  | Подыловка перемычек |
|  | Проведение пульповодных и водоводных канав, колодцев |
|  | Крепление канав и траншей |
|  | Крепление колодцев различными видами крепи |
|  | Возведение и подыловка изолирующих перемычек |
| Необходимые умения | Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования при предупреждении и тушении пожаров в горных выработках |
|  | Управлять гидромонитором и потоком пульпы при тушении пожара |
|  | Выбирать и поддерживать необходимую консистенцию пульпы |
|  | Восстанавливать заилованные пульповодные магистрали, групповые заиловочные скважины |
|  | Приготавливать глинистые, цементные, известковые растворы и пульпу в смесителях |
|  | Оценивать чистоту, освещенность, пожарную безопасность, электробезопасность рабочих мест на соответствие установленным требованиям |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
| Необходимые знания | Основные сведения о грунтах, их классификации |
|  | Тепловое и газовое состояние породного отвала |
|  | Правила проходки и ремонта канав и траншей, виды и способы их крепления |
|  | Правила обращения с применяемым инструментом при предупреждении и тушении пожаров в горных выработках |
|  | Устройство задвижек, разъемных замков, перемычек различных типов |
|  | Виды приемных воронок скважин |
|  | Способы и приемы отбойки руды (угля) и породы в зависимости от их свойств |
|  | Правила засыпки трещин и провалов, ликвидации "навесов" |
|  | Правила определения состава пульпы весовым способом |
|  | Консистенция пульпы для заиловки |
|  | Правила погрузки и транспортировки горящего угля |
|  | Виды неисправностей в работе обслуживаемых машин и механизмов, способы их выявления и устранения в соответствии со своей компетенцией |
|  | Основы слесарного и плотницкого дела в объеме, необходимом для работы |
|  | Правила оказания первой помощи |
|  | Требования жетонной (электронной) системы контроля спуска - выезда и нарядов-допусков в подземных горных организациях |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в горной организации |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в подземной горной организации |
| Другие характеристики | - |

#### 3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса вспомогательных работ при очистной выемке полезных ископаемых |  |  |  | Код |  | Е | Уровень квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Возможные наименования должностей, профессий | Горнорабочий подземный 4-го разряда |
| --- | --- |
|  | Горнорабочий очистного забоя 5-го разряда |
|  | Горнорабочий очистного забоя 6-го разряда |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы горнорабочим на очистных работах |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 9311 | Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров |
| ЕТКС | § 19 | Горнорабочий очистного забоя 5-го разряда |
|  | § 20 | Горнорабочий очистного забоя 6-го разряда |
|  | § 24 | Горнорабочий подземный 4-го разряда |
| ОКПДТР | 11715 | Горнорабочий очистного забоя |
|  | 11717 | Горнорабочий подземный |

##### 3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций при очистных работах в добычных забоях рудников (лавах шахт) |  |  |  | Код |  | Е/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании по вспомогательным операциям при очистных работах в добычных забоях (лавах), о неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Доставка крепежных материалов и оборудования к месту ведения работ |
|  | Возведение временной и постоянной крепи в соответствии с паспортом крепления и управления кровлей |
|  | Посадка кровли |
|  | Крепление кровли очистного забоя и сопряжения с ним полимерными материалами |
|  | Выкладка и переноска костров при необходимости |
|  | Проведение гидроразрыва пластов |
|  | Бурение шпуров и скважин |
|  | Проходка ниш |
|  | Установка упорных, распорных стоек |
|  | Монтаж вентилятора местного проветривания и вентиляционного рукава |
|  | Наращивание технологических трубопроводов (вода, сжатый воздух) |
|  | Дробление негабаритов горной массы |
|  | Скреперование горной массы из забоя |
|  | Закладка выработанного пространства в добычных камерах рудников |
|  | Передвижка стоек специального призабойного крепления в лавах угольных и сланцевых шахт |
|  | Разбор завалов, усиление крепи участка, смежного с завалом, и сооружение предохранительного полка или опережающего крепления |
|  | Наращивание и укорачивание конвейеров в выработках, прилегающих к очистным забоям в лавах угольных и сланцевых шахт |
|  | Навеска люков, наращивание срубовых ходков в лавах угольных и сланцевых шахт |
|  | Выемка угля на пологих и наклонных пластах в лавах угольных и сланцевых шахт |
|  | Погрузка и доставка горной массы погрузочно-доставочными машинами |
|  | Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры в добычных забоях |
| Необходимые умения | Определять целостность ограждений и работоспособность средств связи, производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и газозащитной аппаратуры на рабочем участке |
|  | Применять самоходные буровые установки, каретки и перфораторы, электро- и пневмосверла для бурения шпуров и скважин |
|  | Контролировать безопасное состояние рабочей зоны |
|  | Визуально оценивать безопасность условий труда, исправность крепления выработок, состояние обнаженных бортов и кровли |
|  | Оценивать наличие устойчивого проветривания |
|  | Управлять установками по нагнетанию воды в пласт, гидросистемой при передвижке секций крепи и конвейера в угольных и сланцевых шахтах |
|  | Применять механизмы, инструмент и специальные приспособления при монтаже гибких перекрытий из металлической сетки, передвижке опорной балки и перестановке роликов при работе узкозахватных комбайнов |
|  | Управлять кровлей и ее посадкой |
|  | Управлять гидромониторами, погрузочными, погрузочно-доставочными машинами, закладочными машинами, скреперными лебедками, самоходными кровлеоборочными полками, применяемыми в рудниках, лавах угольных и сланцевых шахт |
|  | Оценивать визуально полезное ископаемое, соответствие кондиции перемещаемой горной массы требованиям по крупности, влажности, наличию в ней посторонних предметов |
|  | Выполнять работы по предупреждению внезапных выбросов горной массы и газов |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях в рудниках, угольных и сланцевых шахтах |
| Необходимые знания | Устройство, технические характеристики, принципы действия пусковой и регулирующей аппаратуры оборудования, машин, механизмов и приспособлений, применяемых на очистной выемке полезного ископаемого, правила их приемки, опробования и ухода за ними |
|  | Свойства вмещающих пород и структура пласта |
|  | Газообильность отрабатываемого пласта |
|  | Устройство газоанализатора и правила работы с ним |
|  | Склонность пласта к внезапным выбросам и горным ударам |
|  | Схемы рационального расположения шпуров |
|  | Схема разводки воздухопроводов и водопроводов на участке ведения работ |
|  | Схема проветривания выработок рудников, угольных и сланцевых шахт |
|  | Способы приема и основные схемы размыва полезного ископаемого и породы |
|  | Методы выявления и оборки заколов |
|  | Паспорт крепления и управления кровлей |
|  | Виды крепей, способы крепления горных выработок |
|  | Условия применения различных способов управления кровлей |
|  | Виды и свойства полимерных материалов, применяемых для крепления кровли горных выработок, правила обращения с ними |
|  | Способы проведения горизонтальных и наклонных выработок в различных условиях |
|  | Способы закладки выработанного пространства и основные сведения о закладочных материалах |
|  | Виды неисправностей в работе обслуживаемых машин и механизмов, способы их выявления и устранения в соответствии со своей компетенцией |
|  | Электрослесарное дело в объеме, необходимом при выполнении вспомогательных операций по обслуживанию технологического оборудования и механизмов в рудниках, угольных и сланцевых шахтах |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему |
|  | Требования жетонной (электронной) системы контроля спуска - выезда и нарядов-допусков при выполнении горных работ |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в горной организации |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на рабочем месте в рудниках, угольных и сланцевых шахтах |
| Другие характеристики | - |

##### 3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций по обслуживанию технологического оборудования и механизмов в очистных забоях рудников (шахт) |  |  |  | Код |  | Е/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |

| Трудовые действия | Получение при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании по обслуживанию технологического оборудования и механизмов, эксплуатируемых в очистных забоях рудников (шахт), аппаратуры, средств автоматизации и защиты |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и газозащитной аппаратуры на рабочем участке |
|  | Контроль работы оборудования и механизмов в зоне ответственности |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования, применяемого в рудниках, лавах угольных и сланцевых шахтах |
|  | Смазка и заправка горюче-смазочными материалами обслуживаемого оборудования |
|  | Выполнение мелкого ремонта механизмов и приспособлений, применяемых при работах в горных выработках, в соответствии со своей компетенцией |
| Необходимые умения | Определять визуально и (или) с использованием приборов отклонения параметров (режимов) работы обслуживаемых механизмов и оборудования |
|  | Управлять гидромониторами, погрузочными, погрузочно-доставочными, закладочными машинами, скреперными лебедками, самоходными кровлеоборочными полками, нагнетательными установками, дренажными машинами, применяемыми при работах в горных выработках |
|  | Управлять нагнетательными установками, дренажными машинами при прокладке, восстановлении дренажных, водоотливных канав и колодцев |
|  | Управлять установками по нагнетанию воды в пласт, гидросистемой при передвижке секций крепи и конвейера |
|  | Выполнять перестановку роликов при работе узкозахватных комбайнов |
|  | Применять электрослесарный инструмент и специальные приспособления для ведения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, конструктивные особенности, технические характеристики применяемых буровых самоходных установок, погрузочно-доставочных машин |
|  | Технические характеристики, принципы действия вентиляторов местного проветривания и механизмов в очистных забоях рудников, лавах угольных и сланцевых шахт |
|  | Принципы действия пусковой и регулирующей аппаратуры |
|  | Система управления обслуживаемыми машинами и механизмами в очистных забоях рудников, лавах угольных и сланцевых шахтах |
|  | Виды неисправностей в работе обслуживаемых машин и механизмов, способы их выявления и устранения |
|  | Системы смазки, питания, охлаждения гидротрансформаторов, трансмиссии, двигателей обслуживаемых машин |
|  | Порядок монтажа и демонтажа обслуживаемых машин и механизмов в очистных забоях рудников, лавах угольных и сланцевых шахтах |
|  | Виды неисправностей в работе обслуживаемых машин и механизмов, способы их выявления и устранения в соответствии со своей компетенцией |
|  | Электрослесарное дело в объеме, необходимом для выполнения вспомогательных операций по обслуживанию технологического оборудования и механизмов в очистных забоях рудников, лавах угольных и сланцевых шахт |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заточки и заправки режущего инструмента |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему |
|  | Требования жетонной (электронной) системы контроля спуска - выезда и нарядов-допусков в подземных горных организациях |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в горной организации |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в подземной горной организации |
| Другие характеристики | - |

### IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального*

_______________
* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

#### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| ООР "Российский союз промышленников и | предпринимателей", город Москва |
| --- | --- |
| Управляющий директор Управления развития квалификаций | Смирнова Юлия Валерьевна |

#### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | АО "ГОК "Денисовский", город Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) |
| --- | --- |
| 2 | АО "Карельский окатыш", город Костомукша, Республика Карелия |
| 3 | АО "РОСИНФОРМУГОЛЬ", город Москва |
| 4 | ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность", город Москва |
| 5 | ООО "Консультационно-аналитический центр "ЦНОТОРГМЕТ", город Москва |
| 6 | ООО "Корпорация Чермет", город Москва |
| 7 | ПАО "ГМК "Норильский никель", город Норильск, Красноярский край |
| 8 | ФГАОУ ВПО НИТУ "МИСиС", город Москва |

Профстандарт 18.001 / Профессиональные стандарты / Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых / Горнорабочий