# Профстандарт: 40.078

## Токарь

Начало формы

Конец формы

Код ПС

Профессиональные стандарты

- 40

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

### 40.078

### Токарь

Зарегистрировано в Минюсте России 12 мая 2017 г. N 46703

Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 13 марта 2017 г. N 261н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ТОКАРЬ

|  | 382 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

I. Общие сведения

| Выполнение токарных работ на универсальных станках |  | 40.078 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение качества и производительности изготовления деталей машин на станках токарной группы

Группа занятий:

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | Наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Изготовление простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках, а также простых и средней сложности деталей с точностью по 8 - 11 квалитетам на настроенных специализированных станках | 2 | Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках (включая конические поверхности) | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок простых и средней сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Нарезание наружной и внутренней резьбы на заготовках деталей метчиком и плашкой | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам | A/04.2 | 2 |
| B | Изготовление сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам, простых деталей - по 8 - 11 квалитетам, а также сложных деталей с точностью по 7 - 10 квалитетам на настроенных специализированных станках | 3 | Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок простых деталей с точностью по 8 - 11 квалитетам (включая конические поверхности) | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок сложных деталей с точностью по 7 - 10 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы на заготовках деталей резцами и вихревыми головками | B/04.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам и сложных деталей - по 12 - 14 квалитетам | B/05.3 | 3 |
| C | Изготовление простых деталей с точностью размеров по 7 - 10 по квалитетам, сложных деталей - по 8 - 11 квалитетам | 3 | Токарная обработка и доводка наружных и внутренних поверхностей заготовок простых деталей по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных станках | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Токарная обработка и доводка наружных и внутренних поверхностей заготовок сложных деталей по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Нарезание и накатка наружных и внутренних двухзаходных резьб на заготовках деталей | C/03.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам и сложных с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам | C/04.3 | 3 |
| D | Изготовление простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам, особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам | 4 | Токарная обработка и доводка наружных и внутренних поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам на универсальных станках | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Токарная обработка и доводка наружных и внутренних поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на универсальных станках, включая окончательное нарезание червяков по 8 - 9 степеням точности | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Нарезание и накатка наружных и внутренних многозаходных резьб на заготовках деталей | D/03.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам, а также труднодоступных поверхностей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам | D/04.4 | 4 |
| E | Изготовление особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам | 4 | Токарная обработка и доводка наружных и внутренних поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам на универсальных токарных станках, включая окончательное нарезание профиля червяков по 6 - 7 степеням точности | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль качества обработки поверхностей особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам, включая труднодоступные поверхности | E/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках, а также простых и средней сложности деталей с точностью по 8 - 11 квалитетам на настроенных специализированных станках | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <3> Прохождение противопожарного инструктажа <4> Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте <5> |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС <6> | § 108 | Токарь 2-го разряда |
| ОКПДТР <7> | 19149 | Токарь |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках (включая конические поверхности) | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам |
|  | Выполнение технологических операций точения наружных и внутренних поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам в соответствии с технической документацией |
|  | Заточка простых резцов и сверл, контроль качества заточки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые универсальные приспособления |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку универсальных токарных станков для обработки поверхностей заготовки с точностью по 12 - 14 квалитетам в соответствии с технологической картой |
|  | Устанавливать заготовки без выверки и с выверкой по детали |
|  | Выполнять токарную обработку поверхностей (включая конические) заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных станках |
|  | Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом |
|  | Контролировать геометрические параметры резцов и сверл |
|  | Проверять исправность и работоспособность токарных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных приспособлений, применяемых на универсальных токарных станках |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых на универсальных токарных станках |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила использования универсальных токарных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков |
|  | Правила и приемы установки заготовок без выверки и с выверкой по детали |
|  | Органы управления универсальными токарными станками |
|  | Способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках |
|  | Способы и приемы обработки конусных поверхностей |
|  | Методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при токарной обработке |
|  | Основные виды брака при точении поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках |
|  | Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров резцов и сверл |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок простых и средней сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций |
| --- | --- |
|  | Выполнение технологических операций точения поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей и выполнения отдельных операций, в соответствии с технической документацией |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных токарных специализированных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые и средней сложности детали с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам |
|  | Выполнять токарную обработку поверхностей заготовок простых и средней сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей и операций, в соответствии с технической документацией |
|  | Устанавливать заготовки без выверки или с грубой выверкой |
|  | Снимать и устанавливать режущие инструменты |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке поверхностей заготовок простых и средней сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных токарных станках |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных станках |
|  | Проверять исправность и работоспособность специализированных токарных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию специализированных токарных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Устройство и правила использования специализированных токарных станков |
|  | Органы управления специализированных токарных станков |
|  | Способы и приемы токарной обработки поверхностей заготовок простых и средней сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей или отдельных операций |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, используемых на специализированных токарных станках |
|  | Правила и приемы установки заготовок без выверки или с грубой выверкой |
|  | Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых на специализированных токарных станках |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на специализированных токарных станках |
|  | Основные виды брака при токарной обработке поверхностей заготовок простых и средней сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности специализированных токарных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных токарных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных станках |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Нарезание наружной и внутренней резьбы на заготовках деталей метчиком и плашкой | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки резьбовых поверхностей заготовок простых деталей на универсальных токарных станках |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка универсального токарного станка для нарезания резьбы метчиками и плашками |
|  | Выполнение технологических операций нарезание резьбы метчиками и плашками в соответствии с технической документацией |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали с резьбами |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые универсальные приспособления |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать метчики и плашки |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку универсальных токарных станков для нарезания резьбы метчиками и плашками с технологической картой |
|  | Устанавливать заготовки без выверки и с грубой выверкой |
|  | Выполнять нарезание резьбы метчиками и плашками на универсальных токарных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при нарезании резьбы метчиками и плашками |
|  | Проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных станках |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных приспособлений, применяемых на универсальных токарных станках |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования метчиков и плашек |
|  | Приемы и правила установки метчиков и плашек на токарных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила использования универсальных токарных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для нарезания резьбы метчиками и плашками |
|  | Правила и приемы установки заготовок без выверки и с грубой выверкой |
|  | Органы управления универсальными токарными станками |
|  | Способы и приемы точения наружных и внутренних резьб на заготовках простых деталей на универсальных токарных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при токарной обработке |
|  | Основные виды брака при нарезании резьбы метчиками и плашками, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм |
|  | Контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб в соответствии с технологической документацией |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей |
| Необходимые умения | Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты и калибры для измерения простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам |
|  | Выполнять измерения деталей контрольно-измерительными инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,01 мм, в соответствии с технологической документацией |
|  | Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения простых крепежных наружных и внутренних резьб |
|  | Выполнять контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды и области применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм |
|  | Виды и области применения контрольно-измерительных инструментов для измерения резьб |
|  | Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения простых крепежных наружных и внутренних резьб |
|  | Способы определения шероховатости поверхностей |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам, простых деталей - по 8 - 11 квалитетам, а также сложных деталей с точностью по 7 - 10 квалитетам на настроенных специализированных станках | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев токарем 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 109 | Токарь 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19149 | Токарь |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок простых деталей с точностью по 8 - 11 квалитетам (включая конические поверхности) | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам |
|  | Выполнение технологических операций точения наружных и внутренних поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам в соответствии с технической документацией |
|  | Навивка пружин из проволоки в холодном состоянии |
|  | Заточка резцов и сверл, контроль качества заточки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные приспособления |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку универсальных токарных станков для обработки поверхностей заготовки с точностью по 8 - 11 квалитетам в соответствии с технологической картой |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм |
|  | Выполнять токарную обработку поверхностей (включая конические) заготовок простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных станках |
|  | Навивать пружины из проволоки в холодном состоянии |
|  | Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом |
|  | Контролировать геометрические параметры резцов и сверл |
|  | Проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных приспособлений для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью по 8 - 11 квалитетам |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью по 8 - 11 квалитетам |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила использования универсальных токарных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для изготовления деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм |
|  | Органы управления универсальными токарными станками |
|  | Способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках |
|  | Способы и приемы обработки конусных поверхностей |
|  | Методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при токарной обработке |
|  | Основные виды брака при точении поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках |
|  | Способы и приемы навивки пружин из проволоки в холодном состоянии |
|  | Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы заточки резцов и сверл |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров резцов и сверл |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам |
|  | Выполнение технологических операций точения наружных и внутренних поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам в соответствии с технической документацией |
|  | Заточка резцов и сверл, контроль качества заточки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые универсальные приспособления |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку универсальных токарных станков для обработки поверхностей заготовки с точностью по 12 - 14 квалитетам в соответствии с технологической картой |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм |
|  | Выполнять токарную обработку поверхностей (включая конические) заготовок сложных деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных станках |
|  | Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом |
|  | Контролировать геометрические параметры резцов и сверл |
|  | Проверять исправность и работоспособность токарных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных приспособлений для обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью по 12 - 14 квалитетам |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых для обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью по 12 - 14 квалитетам |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила использования универсальных токарных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для изготовления сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм |
|  | Органы управления универсальными токарными станками |
|  | Способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках |
|  | Способы и приемы обработки конусных поверхностей |
|  | Методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при токарной обработке |
|  | Основные виды брака при точении поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках |
|  | Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров резцов и сверл |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок сложных деталей с точностью по 7 - 10 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций |
| --- | --- |
|  | Выполнение технологических операций точения поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей и выполнения отдельных операций, в соответствии с технической документацией |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных токарных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам |
|  | Выполнять токарную обработку поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей и операций, в соответствии с технической документацией |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм |
|  | Снимать и устанавливать режущие инструменты |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на специализированных токарных станках |
|  | Проверять исправность и работоспособность специализированных токарных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию специализированных токарных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных станках |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Устройство и правила использования специализированных токарных станков |
|  | Органы управления специализированных токарных станков |
|  | Способы и приемы токарной обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей или отдельных операций |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, используемых на специализированных токарных станках |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм |
|  | Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых на специализированных токарных станках |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на специализированных токарных станках |
|  | Основные виды брака при токарной обработке поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности специализированных токарных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных токарных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на токарных станках |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы на заготовках деталей резцами и вихревыми головками | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками на универсальных токарных станках |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка универсального токарного станка для нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками |
|  | Выполнение технологических операций нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками в соответствии с технической документацией |
|  | Заточка резьбовых резцов, контроль качества заточки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на детали с однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбой |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать вихревые головки, универсальные приспособления |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать резьбовые резцы |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Производить настройку универсальных токарных станков в соответствии с технологической картой для нарезания наружной и внутренней резьбы резцами и вихревыми головками |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,02 мм |
|  | Выполнять нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при нарезании наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных станках |
|  | Затачивать резьбовые резцы в соответствии с обрабатываемым материалом |
|  | Контролировать геометрические параметры резьбовых резцов |
|  | Проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Выполнять необходимые расчеты для нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками, настраивать узлы и механизмы станка |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных приспособлений и вихревых головок |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования резьбовых резцов |
|  | Приемы и правила применения резьбовых резцов на токарных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Устройство и правила использования универсальных токарных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки и наладки универсальных токарных станков для нарезания однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,02 мм |
|  | Органы управления универсальными токарными станками |
|  | Способы и приемы нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при токарной обработке |
|  | Основные виды брака при нарезании наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках |
|  | Геометрические параметры резьбовых резцов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы заточки резьбовых резцов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров резьбовых резцов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров резьбовых резцов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности универсальных токарных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам и сложных деталей - по 12 - 14 квалитетам | Код | B/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам с помощью калибров |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм |
|  | Контроль наружных и внутренних однозаходных треугольных, прямоугольных и трапецеидальных резьб в соответствии с технологической документацией |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей |
| Необходимые умения | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения простых деталей с точностью размеров по 8 - 14 квалитетам |
|  | Выполнять измерения деталей контрольно-измерительными инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,01 мм, в соответствии с технологической документацией |
|  | Выбирать вид калибра |
|  | Выполнять контроль при помощи калибров |
|  | Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения наружных и внутренних однозаходных треугольных, прямоугольных и трапецеидальных резьб |
|  | Выполнять контроль наружных и внутренних однозаходных треугольных, прямоугольных и трапецеидальных резьб |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды и области применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм |
|  | Виды и области применения калибров |
|  | Устройство калибров и правила их использования |
|  | Приемы работы с калибрами |
|  | Виды и области применения контрольно-измерительных инструментов для измерения резьб |
|  | Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения наружных и внутренних однозаходных треугольных, прямоугольных и трапецеидальных резьб |
|  | Способы определения шероховатости поверхностей |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых деталей с точностью размеров по 7 - 10 по квалитетам, сложных деталей - по 8 - 11 квалитетам | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года токарем 3-го разряда при наличии профессионального обучения Без требований к опыту практической работы при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 110 | Токарь 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19149 | Токарь |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка и доводка наружных и внутренних поверхностей заготовок простых деталей по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных станках | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных станках |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам |
|  | Выполнение технологических операций точения и доводки наружных и внутренних поверхностей простых деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам в соответствии с технической документацией |
|  | Навивка пружин из проволоки диаметром более 15 мм в горячем состоянии и выполнение давильных операций роликами |
|  | Глубокое сверление и растачивание отверстий специальными инструментами |
|  | Заточка сложных токарных режущих инструментов, контроль качества заточки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные и специальные приспособления |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Выполнять проверку токарных станков на точность в соответствии с выполняемой работой |
|  | Производить настройку универсальных токарных станков для обработки поверхностей заготовки с точностью по 7 - 10 квалитетам в соответствии с технологической картой |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм |
|  | Выполнять токарную обработку и доводку поверхностей (включая конические) заготовок простых деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом, а также обработка длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке и доводке поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных станках |
|  | Навивать пружины из проволоки диаметром более 15 мм в горячем состоянии |
|  | Выполнять давильные операции роликами (закатку, раскатку, зигование) |
|  | Выполнять глубокое сверление и растачивание отверстий специальными инструментами |
|  | Затачивать сложные токарные режущие инструменты в соответствии с обрабатываемым материалом |
|  | Контролировать геометрические параметры сложных токарных режущих инструментов |
|  | Проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Выполнять эскизы специальной оснастки и инструмента |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных приспособлений для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью по 7 - 10 квалитетам |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью по 7 - 10 квалитетам |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Способы проверки токарных станков на точность, используемые при проверке приспособления и инструменты |
|  | Устройство и правила использования универсальных токарных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для изготовления деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм |
|  | Органы управления универсальными токарными станками |
|  | Способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных станках, а также обработки длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов |
|  | Способы и приемы обработки конусных поверхностей под притирку |
|  | Методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при токарной обработке |
|  | Основные виды брака при точении поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках |
|  | Способы и приемы навивки пружин из проволоки диаметром более 15 мм в горячем состоянии |
|  | Способы и приемы выполнения давильных операций роликами на токарном станке |
|  | Способы и приемы глубокого сверления и растачивания отверстий специальными инструментами |
|  | Режущие инструменты для глубокого сверления и растачивания отверстий |
|  | Геометрические параметры сложных токарных инструментов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы заточки сложных токарных инструментов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности универсальных токарных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка и доводка наружных и внутренних поверхностей заготовок сложных деталей по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам |
|  | Выполнение технологических операций точения и доводки наружных и внутренних поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам в соответствии с технической документацией |
|  | Заточка сложных токарных режущих инструментов, контроль качества заточки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные и специальные приспособления |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Выполнять проверку токарных станков на точность в соответствии с выполняемой работой |
|  | Производить настройку универсальных токарных станков для обработки поверхностей заготовки с точностью по 8 - 11 квалитетам в соответствии с технологической картой |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм |
|  | Выполнять токарную обработку и доводку поверхностей (включая конические) заготовок простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом, а также обработка длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке и доводке поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам |
|  | Соблюдать требования охраны труда, противопожарной и промышленной безопасности при проведении токарных работ |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных станках |
|  | Затачивать сложные токарные режущие инструменты в соответствии с обрабатываемым материалом |
|  | Контролировать геометрические параметры сложных токарных режущих инструментов |
|  | Проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных приспособлений для обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью по 8 - 11 квалитетам |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью по 8 - 11 квалитетам |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Выполнять эскизы специальной оснастки и инструмента |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Способы проверки токарных станков на точность, используемые при проверке приспособления и инструменты |
|  | Устройство и правила использования универсальных токарных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для изготовления деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм |
|  | Органы управления универсальными токарными станками |
|  | Способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках, а также обработки длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов |
|  | Способы и приемы обработки конусных поверхностей под притирку |
|  | Методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при токарной обработке |
|  | Основные виды брака при точении поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках |
|  | Геометрические параметры сложных токарных инструментов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы заточки сложных токарных инструментов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности универсальных токарных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Нарезание и накатка наружных и внутренних двухзаходных резьб на заготовках деталей | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для нарезания и накатки одно- и двухзаходных наружных и внутренних резьб на универсальных токарных станках |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка универсального токарного станка для нарезания и накатки одно- и двухзаходных наружных и внутренних резьб |
|  | Выполнение технологических операций нарезания и накатки одно- и двухзаходных наружных и внутренних резьб в соответствии с технической документацией |
|  | Заточка резьбообразующих инструментов, контроль качества заточки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на детали с наружной и внутренней одно- и двухзаходной резьбой |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать специальные и универсальные приспособления и накатные головки |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать резьбовые режущие инструменты |
|  | Определять степень износа инструментов для нарезания и накатки одно- и двухзаходных резьб |
|  | Производить настройку универсальных токарных станков в соответствии с технологической картой для нарезания и накатки наружной и внутренней одно- и двухзаходных резьб |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм |
|  | Выполнять нарезание и накатку наружной и внутренней одно- и двухзаходной резьбы в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при нарезании и накатывании наружной и внутренней одно- и двухзаходной резьбы |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных станках |
|  | Затачивать резьбообразующие инструменты в соответствии с обрабатываемым материалом |
|  | Выполнять необходимые расчеты для нарезания и накатки одно- и двухзаходных резьб, настраивать узлы и механизмы станка |
|  | Проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Контролировать геометрические параметры и размеры резьбообразующих инструментов |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение и правила применения универсальных и специальных приспособлений, используемых для нарезания и накатки наружной и внутренней одно- и двухзаходных резьб |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования резьбовых инструментов для нарезания и накатки одно- и двухзаходных резьб |
|  | Приемы и правила установки резьбовых режущих инструментов на токарных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа инструментов для нарезания и накатки одно- и двухзаходных резьб |
|  | Устройство и правила использования универсальных токарных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки и наладки универсальных токарных станков для нарезания и накатки одно- и двухзаходных резьб |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм |
|  | Органы управления универсальными токарными станками |
|  | Способы и приемы нарезания и накатки наружной и внутренней одно- и двухзаходных резьб на универсальных токарных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при токарной обработке |
|  | Основные виды брака при нарезании и накатке наружной и внутренней одно- и двухзаходных резьб, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках |
|  | Геометрические параметры резьбообразующих инструментов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы заточки резьбообразующих инструментов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров и размеров резьбообразующих инструментов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности универсальных токарных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров и размеров резьбообразующих инструментов |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам и сложных с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам | Код | C/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,001 мм |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения простых деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам с помощью калибров |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 8 - 10 квалитетам с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм |
|  | Контроль наружных и внутренних двухзаходных резьб в соответствии с технологической документацией |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей |
| Необходимые умения | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения простых деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам |
|  | Выполнять измерения деталей контрольно-измерительными инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,001 мм, в соответствии с технологической документацией |
|  | Выбирать вид калибра |
|  | Выполнять контроль при помощи калибров |
|  | Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения наружных и внутренних двухзаходных резьб |
|  | Выполнять контроль наружных и внутренних двухзаходных резьб |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды и области применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,001 мм |
|  | Виды и области применения калибров |
|  | Устройство калибров и правила их использования |
|  | Приемы работы с калибрами |
|  | Виды и области применения контрольно-измерительных инструментов для измерения резьб |
|  | Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения наружных и внутренних двухзаходных резьб |
|  | Способы определения шероховатости поверхностей |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам, особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет токарем 4-го разряда при наличии профессионального обучения Не менее одного года токарем 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение противопожарного инструктажа Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 111 | Токарь 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19149 | Токарь |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка и доводка наружных и внутренних поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам на универсальных станках | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам на универсальных токарных станках |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам |
|  | Выполнение технологических операций точения и доводки наружных и внутренних поверхностей простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам в соответствии с технической документацией |
|  | Заточка и доводка сложных токарных режущих инструментов, контроль качества заточки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам |
|  | Выполнять эскизы специальной оснастки и инструмента |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные и специальные приспособления |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Выполнять проверку универсальных токарных станков на точность в соответствии с выполняемой работой |
|  | Производить настройку универсальных токарных станков для обработки поверхностей заготовки с точностью по 5 - 6 квалитетам в соответствии с технологической картой |
|  | Устанавливать, переустанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,02 мм |
|  | Выполнять токарную обработку и доводку поверхностей (включая конические) заготовок простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам на универсальных токарных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом, а также обработка длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке и доводке поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных станках |
|  | Затачивать и доводить сложные токарные режущие инструменты в соответствии с обрабатываемым материалом |
|  | Контролировать геометрические параметры сложных токарных режущих инструментов |
|  | Проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных приспособлений для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью по 5 - 6 квалитетам |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью по 5 - 6 квалитетам |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Способы проверки токарных станков на точность, используемые при проверке приспособления и инструменты |
|  | Устройство и правила использования универсальных токарных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для изготовления деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,02 мм |
|  | Органы управления универсальными токарными станками |
|  | Способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам на универсальных токарных станках, а также обработки длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов |
|  | Способы и приемы обработки конусных поверхностей под притирку |
|  | Методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при токарной обработке |
|  | Основные виды брака при точении поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках |
|  | Геометрические параметры сложных токарных инструментов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы заточки и доводки сложных токарных инструментов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности универсальных токарных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка и доводка наружных и внутренних поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на универсальных станках, включая окончательное нарезание червяков по 8 - 9 степеням точности | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных станках |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам |
|  | Выполнение технологических операций точения и доводки наружных и внутренних поверхностей особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам в соответствии с технической документацией |
|  | Окончательная нарезка червяков по 8 - 9 степеням точности |
|  | Заточка и доводка сложных токарных режущих инструментов, контроль качества заточки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на особо сложные детали с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам |
|  | Выполнять эскизы специальной оснастки и инструмента |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные и специальные приспособления |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Выполнять проверку токарных станков на точность в соответствии с выполняемой работой |
|  | Производить настройку универсальных токарных станков для обработки поверхностей заготовки с точностью по 7 - 10 квалитетам в соответствии с технологической картой |
|  | Устанавливать, переустанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,02 мм |
|  | Выполнять токарную обработку и доводку поверхностей (включая конические) заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке и доводке поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных станках |
|  | Выполнять окончательную нарезку червяков по 8 - 9 степеням точности |
|  | Затачивать и доводить сложные токарные режущие инструменты в соответствии с обрабатываемым материалом |
|  | Контролировать геометрические параметры сложных токарных режущих инструментов |
|  | Проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных приспособлений для обработки поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых для обработки поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Способы проверки токарных станков на точность, используемые при проверке приспособления и инструменты |
|  | Устройство и правила использования универсальных токарных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для изготовления деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,02 мм |
|  | Органы управления универсальными токарными станками |
|  | Способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных станках |
|  | Способы и приемы обработки конусных поверхностей под притирку |
|  | Методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при токарной обработке |
|  | Основные виды брака при точении поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках |
|  | Правила и способы нарезки червяков 8 - 9 степени точности |
|  | Геометрические параметры сложных токарных инструментов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы заточки и доводки сложных токарных инструментов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности универсальных токарных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Нарезание и накатка наружных и внутренних многозаходных резьб на заготовках деталей | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для нарезания и накатки многозаходных наружных и внутренних резьб на универсальных токарных станках |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка универсального токарного станка для нарезания и накатки многозаходных наружных и внутренних резьб |
|  | Выполнение технологических операций нарезания и накатки одно- и двухзаходных наружных и внутренних резьб в соответствии с технической документацией |
|  | Заточка резьбообразующих инструментов, контроль качества заточки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на детали с наружной и внутренней многозаходной резьбой |
|  | Выполнять необходимые расчеты для нарезания и накатки многозаходных резьб, настраивать узлы и механизмы станка |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать специальные и универсальные приспособления и накатные головки |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать резьбовые режущие инструменты |
|  | Определять степень износа инструментов для нарезания и накатки многозаходных резьб |
|  | Производить настройку универсальных токарных станков в соответствии с технологической картой для нарезания и накатки наружной и внутренней многозаходных резьб |
|  | Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,02 мм |
|  | Выполнять нарезание и накатку наружной и внутренней многозаходных резьб в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при нарезании и накатывании наружной и внутренней многозаходных резьб |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных станках |
|  | Затачивать резьбообразующие инструменты в соответствии с обрабатываемым материалом |
|  | Контролировать геометрические параметры и размеры резьбообразующих инструментов |
|  | Проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение и правила применения универсальных и специальных приспособлений, используемых для нарезания и накатки наружной и внутренней многозаходных резьб |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования резьбовых инструментов для нарезания и накатки многозаходных резьб |
|  | Приемы и правила установки резьбовых режущих инструментов на токарных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа инструментов для нарезания и накатки многозаходных резьб |
|  | Устройство и правила использования универсальных токарных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки и наладки универсальных токарных станков для нарезания и накатки многозаходных резьб |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,02 мм |
|  | Органы управления универсальными токарными станками |
|  | Способы и приемы нарезания и накатки наружной и внутренней многозаходных резьб на универсальных токарных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при токарной обработке |
|  | Основные виды брака при нарезании и накатке наружной и внутренней многозаходных резьб, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках |
|  | Геометрические параметры резьбообразующих инструментов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы заточки резьбообразующих инструментов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров и размеров резьбообразующих инструментов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров и размеров резьбообразующих инструментов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности универсальных токарных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам, а также труднодоступных поверхностей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам | Код | D/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,001 мм |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам с помощью калибров |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения труднодоступных поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,001 мм |
|  | Контроль наружных и внутренних многозаходных резьб в соответствии с технологической документацией |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей |
| Необходимые умения | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам |
|  | Выбирать вид калибра |
|  | Выполнять контроль при помощи калибров |
|  | Выполнять измерения деталей в труднодоступных местах контрольно-измерительными инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,001 мм, в соответствии с технологической документацией |
|  | Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения наружных и внутренних многозаходных резьб |
|  | Выполнять контроль наружных и внутренних многозаходных резьб |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды и области применения калибров |
|  | Устройство калибров и правила их использования |
|  | Приемы работы с калибрами |
|  | Виды и области применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей, включая измерения в труднодоступных местах |
|  | Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,001 мм, включая измерения в труднодоступных местах |
|  | Виды и области применения контрольно-измерительных инструментов для измерения резьб |
|  | Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения наружных и внутренних многозаходных резьб |
|  | Способы определения шероховатости поверхностей |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее четырех лет токарем 5-го разряда при наличии профессионального обучения Не менее двух лет токарем 5-го разряда при наличии среднего профессионального образования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
|  | Прохождение противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 112 | Токарь 6-го разряда |
| ОКПДТР | 19149 | Токарь |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка и доводка наружных и внутренних поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам на универсальных токарных станках, включая окончательное нарезание профиля червяков по 6 - 7 степеням точности | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам на универсальных токарных станках |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам |
|  | Выполнение технологических операций точения и доводки наружных и внутренних поверхностей особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам в соответствии с технической документацией |
|  | Окончательная нарезка червяков по 6 - 7 степеням точности |
|  | Заточка и доводка сложных токарных режущих инструментов, контроль качества заточки |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков в соответствии с технической документацией |
|  | Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте токаря |
| Необходимые умения | Читать и применять техническую документацию на особо сложные детали с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам |
|  | Выполнять эскизы специальной оснастки и инструмента |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные и специальные приспособления |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты |
|  | Определять степень износа режущих инструментов |
|  | Выполнять проверку токарных станков на точность в соответствии с выполняемой работой |
|  | Производить настройку универсальных токарных станков для обработки поверхностей заготовки с точностью по 5 - 6 квалитетам в соответствии с технологической картой |
|  | Устанавливать, переустанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,01 мм |
|  | Выполнять токарную обработку и доводку поверхностей (включая конические) заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам на универсальных токарных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости |
|  | Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке и доводке поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных станках |
|  | Выполнять окончательную нарезку червяков по 6 - 7 степеням точности |
|  | Затачивать и доводить сложные токарные режущие инструменты в соответствии с обрабатываемым материалом |
|  | Проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков |
|  | Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Контролировать геометрические параметры сложных токарных режущих инструментов |
| Необходимые знания | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных приспособлений для обработки поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых для обработки поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках |
|  | Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов |
|  | Способы проверки токарных станков на точность, используемые при проверке приспособления и инструменты |
|  | Устройство и правила использования универсальных токарных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для изготовления деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,01 мм |
|  | Органы управления универсальными токарными станками |
|  | Способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам на универсальных токарных станках |
|  | Способы и приемы обработки конусных поверхностей под притирку |
|  | Методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при токарной обработке |
|  | Основные виды брака при точении поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках |
|  | Правила и способы нарезки червяков 6 - 7 степени точности |
|  | Геометрические параметры сложных токарных инструментов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков |
|  | Способы, правила и приемы заточки и доводки сложных токарных инструментов |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности универсальных токарных станков |
|  | Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков |
|  | Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества обработки поверхностей особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам, включая труднодоступные поверхности | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль в труднодоступных местах точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,001 мм |
|  | Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения труднодоступных поверхностей особо сложных деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам с помощью калибров |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей |
| Необходимые умения | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения особо сложных деталей в труднодоступных местах с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам |
|  | Выполнять измерения особо сложных деталей в труднодоступных местах контрольно-измерительными инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,001 мм |
|  | Выбирать вид калибра |
|  | Выполнять контроль при помощи калибров |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Виды и области применения контрольно-измерительных приборов |
|  | Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Устройство, назначение, правила применения в труднодоступных местах контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,001 мм |
|  | Виды и области применения калибров |
|  | Устройство калибров и правила их использования |
|  | Приемы работы с калибрами |
|  | Способы определения шероховатости поверхностей |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности в труднодоступных местах |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", город Москва |  |
| --- | --- |
| Управляющий директор Управления развития квалификаций | Смирнова Юлия Валерьевна |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ОАО "Акционерная компания "Туламашзавод", город Тула |
| --- | --- |
| 2 | ОАО "ГМС Ливгидромаш", город Ливны, Орловская область |
| 3 | ОАО "Ил", город Москва |
| 4 | ОАО "Концерн "Калашников", город Ижевск |
| 5 | ОАО "Краснодарский приборный завод "Каскад", город Краснодар |
| 6 | ОАО "КЭМЗ", город Котлас, Архангельская область |
| 7 | ОАО "ЛМЗ имени К. Либкнехта", город Санкт-Петербург |
| 8 | ОАО "ММП имени В.В. Чернышева", город Москва |
| 9 | ОАО "НИИЭИ", город Электроугли, Московская область |
| 10 | ОАО "НМЗ Искра", город Новосибирск |
| 11 | ОАО "Петрозаводскмаш", город Петрозаводск, Республика Карелия |
| 12 | ОАО "Роствертол", город Москва |
| 13 | ОАО "Серовский механический завод", город Серов, Свердловская область |
| 14 | ОАО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ", город Киров |
| 15 | ОООР "Союз машиностроителей России", город Москва |
| 16 | ФГБОУ ВПО "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана", город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

<4> Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2008 г., регистрационный N 10938), с изменениями, внесенными приказами МЧС России от 27 января 2009 г. N 35 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2009 г., регистрационный N 13429) и от 22 июня 2010 г. N 289 (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2010 г., регистрационный N 17880).

<5> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).

<6> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел "Механическая обработка металлов и других материалов".

<7> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Профстандарт 40.078 / Профессиональные стандарты / Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности / Токарь