
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
Пояснительная записка

Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Дисциплина «Геология» предназначена для реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 21.02.14  «маркшейдерское дело» программы подготовки специалистов среднего звена. Дисциплина изучается в 3 семестре, форма аттестации – экзамен.

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 «Геология» обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и общие компетенции:
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

· -вести полевые наблюдения и документацию геологических объектов, работать с горным компасом, описывать образцы горных пород, определять происхождение форм рельефа и отложений в различных породах по структуре обломков;

· читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и стратиграфические колонки;

· определять по геологическим, геоморфологическим, физиографическим картам формы и элементы форм рельефа, относительный возраст пород;

· определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных пород;

· определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений;

· определять физические свойства и геофизические поля;

· классифицировать континентальные отложения по типам;

· обобщать фациально-генетические признаки;

· определять элементы геологического строения месторождения;

· выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых;

· определять величину водопритоков в  горные выработки и к различным водозаборным сооружениям;

знать:

· физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный состав земной коры, общие закономерности строения и истории развития земной коры и размещения в ней полезных ископаемых;

· классификацию и свойства тектонических движений;

· генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных отложений;

· эндогенные и экзогенные геологические процессы;

· геологическую и техногенную деятельность человека;

· строение подземной гидросферы;

· структуру и текстуру горных пород;

· физико-химические свойства горных пород; основы геологии нефти и газа;

· физические свойства и геофизические поля;

· особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождений полезных ископаемых;

· основные минералы и горные породы;

· основные типы месторождений полезных ископаемых;

· основы гидрогеологии: круговорот воды в природе; происхождение подземных вод и их физические свойства; газовый и бактериальный состав подземных вод; воды зоны аэрации; грунтовые и артезианские воды; подземные воды в трещиноватых и закарстованных породах; подземные воды в области развития многолетнемерзлых пород; минеральные, промышленные и термальные воды; условия обводненности месторождений полезных ископаемых; основы динамики подземных вод;

· основы инженерной геологии: горные породы как группы и их физико-механические свойства;

· основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых;

· основы фациального анализа;

· способы и средства изучения и съемки объектов горного производства;

· методы геоморфологических исследований и методы изучения стратиграфического расчленения;

· методы определения возраста геологических тел и восстановления геологических событий прошлого.

Условия и процедура проведения промежуточной аттестации.

Цель промежуточной аттестации – выявить уровень сформированности знаний и умений и навыков по дисциплине  и соответствия  качества подготовки специалиста федеральному государственному образовательному  стандарту.

К сдаче промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие образовательную программу и получившие зачеты по практическим работам.

Промежуточная аттестация проводится в учебной лаборатории, в установленные часы, согласно перспективно-тематическому планированию. Форма проведения  соответствует семестру и приведена в таблице ниже.

Формы контроля и оценивания промежуточной аттестации.

	Семестр 
	Форма контроля и оценивания
	Критерии оценок уровня и качества подготовки студента

	3 семестр
	Контрольная работа
Задание 1
	Критерии оценок:

Оценка 5(отлично) - за полностью выполненную работу при наличии в ней одного недочета.

Оценка 4 (хорошо) - при выполнении не менее 75% задания.

Оценка 3 (удовлетворительно) - при выполнении 60% работы.

Оценка 2 (неудовлетворительно) - при выполнении менее 60% работы.

	3 семестр
	Контрольная работа
Задание 2
	


Контрольная работа №1

Задание №1 
Вариант 1

Часть 1. Тестовое задание. 
1. Внутренняя оболочка Земли, означающая в переводе «покрывало»:

А. мантия


Б. ядро

В. земная кора

2. Минералогия-это наука, изучающая:

А горные породы

Б. минералы

В. структуру земной коры

3.Прибор для измерения элементов залегания слоёв горных пород:

А. тахеометр

Б. теодолит

В. компас

4.Пространственное положение пород в земной коре называют:

А. залегание

В. угол простирания

5.Способность минерала раскалываться по определённым направлениям:

А. блеск

Б. твёрдость

В. спайность

6.Класс минералов, в основе химической формулы которых лежит кремнекислородный тетраэдр SiO4:

А. силикаты

Б. карбонаты

В. сульфиды

7.Породы, образованные магмой при застывании в глубинах земной коры:

А. метаморфические

Б. интрузивные

В. осадочные

8.Процесс перехода морских осадков в осадочные горные породы называют:

А. выветривание

Б. экзарация ледника

В. диагенез

9. Метаморфизм, проявляющийся на огромных площадях и характерный для Бодайбинского района:

А. контактовый

Б. региональный

В. динамометаморфизм

10. Воды, расположенные на первом от поверхности водоупорном пласте:

А. верховодка

Б. артезианские 

В. грунтовые

Часть 2. Определите: верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения:

1. Геоморфология - это наука, рассматривающая рельеф земной поверхности, процессы её образования и законы развития. 

2. Стратиграфия изучает историю развития земной коры.

3. Под геоидом понимают уровневую поверхность, всюду перпендикулярную к действительному направлению отвеса, т. е. силы тяжести.

4. Процесс механического дробления горных пород без существенного изменения их химических свойств называют физическим выветриванием

5. Более всего карст распространён в магматических горных породах.
6. Шток представляет собой интрузивные тела площадью до 100 квадратных километров.
Вариант 2

Часть 1. Тестовое задание. 

1. Установите соответствие перечисленных классов минералов:
	Сульфиды
	чароит

	Галоиды
	сильвин

	Силикаты
	апатит

	Фосфаты
	киноварь


 2. Историческая геология изучает
А. полезные ископаемые в земной коре

Б. минералы

В. историю развития земной коры

Г. подземные воды

3.С помощью шкалы Мооса определяют:

А. спайность

Б. цвет

В. блеск

4.Какой из минералов относится к классу «Сульфиды»:

А. кварц

 Б. топаз

В. пирит

5.Магма, излившаяся при извержении вулканов, образует породы:

А. эффузивные

Б. осадочные

В. Метаморфические

6.Процесс выветривания, связанный с жизнедеятельностью организмов называется:

А. физическое выветривание

Б. химическое выветривание 

В. органическое выветривание

7.Магма, потерявшая при выходе на поверхность Земли часть газово-жидких компонентов, называется:

А. лавой

Б. породой

В. минералом

8.Самая древняя эра на Земле:

А. архейская

Б. кайнозойская

В. мезозойская

9.Опробование, которое проводится путём отмывки в воде тяжёлой фракции рыхлых минералов, называют:

А. технологическое

Б. шлиховое

В. техническое

10. Чем отличаются балансовые запасы от забалансовых?

А. технологией

Б. рентабельностью

В. техникой

Часть 2. Определите: верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения:

1. Процессы, происходящие на поверхности Земли, называются экзогенными.

2. Внутриконтинентальные болота подразделяются на верховые, низинные, промежуточные.

3. Антиклинальная складка - это вогнутая складка, в ядре которой расположены более молодые породы, чем в крыльях.

4. Платформа-это подвижный участок земной коры.

5. Золото имеет твёрдость по шкале Мооса - 2.5

6. Коэффициент фильтрации равен отношению скорости пути фильтрации к гидравлическому уклону.

Вариант 3

Часть 1. Тестовое задание.

Тест №3

1.Класс минералов, в основе химической формулы которого лежит кремнекислородный тетраэдр SiO4: 

А. сульфиды

Б.силикаты

В. фосфаты

2. Способность минерала раскалываться по определённым направлениям:

А. твёрдость

Б. спайность

В. блеск

3. Какая из горных пород относится к метаморфическим:

А. гранит

Б. сланец

В. известняк

4. Изменение пород под действием высоких температур и давления называют:

А. диагенез

Б. выветривание

В. метаморфизм

6. Самая молодая эра на Земле:

А. кайнозойская

Б. мезозойская

В. архейская

7.Запасы, отвечающие промышленным кондициям, называют:

А. балансовые

Б. забалансовые

В. прогнозные

8.Разведка, основной задачей которой является повышение обеспеченности разведанными запасами действующего предприятия:

А. предварительная разведка

Б. детальная разведка

В. эксплуатационная разведка

9. Проба при колонковом бурении из керна отбирается при выходе его более:

А. 40%

Б. 10%

В. 70%

10. В основу этого метода подсчёта запасов полезного ископаемого положено выделение и оконтуривание подсчётных блоков по степени изученности ведущих геолого-промышленных параметров (мощность, содержание, условия залегания):

А. метод разрезов

Б. метод эксплуатационных блоков

В. метод геологических блоков 

Часть 2. Определите: верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения:

1. Процессы, происходящие на поверхности Земли, называются эндогенными.

2. Совокупное проявление дефляции и корразии приводит к образованию причудливых форм рельефа.

3. Синклинальная складка - это вогнутая складка, в ядре которой расположены более молодые породы, чем в крыльях.

4. Платформа-это малоподвижный участок земной коры.

5. Топаз относится к классу минералов «Сульфаты»

6. Аллювий-это речные отложения, представленные галькой, гравием и песком.

Таблица №1

	Вариант №1
	Вариант №2
	Вариант №3

	1 часть
	2 часть
	1 часть
	2 часть
	1 часть
	2 часть

	1.А
	В
	А4,Б2,В1,Г3
	В
	Б
	Н

	2.Б
	Н
	В
	В
	Б
	Н

	3.В
	В
	Б
	Н
	Б
	В

	4.А
	В
	В
	Н
	В
	В

	5.В
	Н
	А.
	В
	А
	Н

	6.А
	Н
	В
	В
	А
	В

	7.Б
	
	А
	
	В
	

	8.В
	
	А
	
	В
	

	9.Б
	
	Б
	
	В
	

	10В
	
	Б
	
	В
	


Критерии оценки:

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством правильных ответов на предложенные тестовые задания.

При верных ответах на: 

60% тестовых заданий – оценка 3 (удовлетворительно);

75% тестовых заданий – оценка 4 (хорошо);

95% тестовых заданий – оценка 5(отлично).

Вариант 1

Часть 1. Тестовое задание. 
1. Внутренняя оболочка Земли, означающая в переводе «покрывало»:

А. мантия


Б. ядро

В. земная кора

2. Минералогия-это наука, изучающая:

А горные породы

Б. минералы

В. структуру земной коры

3.Прибор для измерения элементов залегания слоёв горных пород:

А. тахеометр

Б. теодолит

В. компас

4.Пространственное положение пород в земной коре называют:

А. залегание

В. угол простирания

5.Способность минерала раскалываться по определённым направлениям:

А. блеск

Б. твёрдость

В. спайность

6.Класс минералов, в основе химической формулы которых лежит кремнекислородный тетраэдр SiO4:

А. силикаты

Б. карбонаты

В. сульфиды

7.Породы, образованные магмой при застывании в глубинах земной коры:

А. метаморфические

Б. интрузивные

В. осадочные

8.Процесс перехода морских осадков в осадочные горные породы называют:

А. выветривание

Б. экзарация ледника

В. диагенез

9. Метаморфизм, проявляющийся на огромных площадях и характерный для Бодайбинского района:

А. контактовый

Б. региональный

В. динамометаморфизм

10. Воды, расположенные на первом от поверхности водоупорном пласте:

А. верховодка

Б. артезианские 

В. грунтовые

Часть 2. Определите: верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения:

7. Геоморфология - это наука, рассматривающая рельеф земной поверхности, процессы её образования и законы развития. 

8. Стратиграфия изучает историю развития земной коры.

9. Под геоидом понимают уровневую поверхность, всюду перпендикулярную к действительному направлению отвеса, т. е. силы тяжести.

10. Процесс механического дробления горных пород без существенного изменения их химических свойств называют физическим выветриванием

11. Более всего карст распространён в магматических горных породах.
12. Шток представляет собой интрузивные тела площадью до 100 квадратных километров.
Вариант 2

Часть 1. Тестовое задание. 

1. Установите соответствие перечисленных классов минералов:
	Сульфиды
	чароит

	Галоиды
	сильвин


	Силикаты
	апатит

	Фосфаты
	киноварь


 2. Историческая геология изучает
А. полезные ископаемые в земной коре

Б. минералы

В. историю развития земной коры

Г. подземные воды

3.С помощью шкалы Мооса определяют:

А. спайность

Б. цвет

В. блеск

4.Какой из минералов относится к классу «Сульфиды»:

А. кварц

 Б. топаз

В. пирит

5.Магма, излившаяся при извержении вулканов, образует породы:

А. эффузивные

Б. осадочные

В. Метаморфические

6.Процесс выветривания, связанный с жизнедеятельностью организмов называется:

А. физическое выветривание

Б. химическое выветривание 

В. органическое выветривание

7.Магма, потерявшая при выходе на поверхность Земли часть газово-жидких компонентов, называется:

А. лавой

Б. породой

В. минералом

8.Самая древняя эра на Земле:

А. архейская

Б. кайнозойская

В. мезозойская

9.Опробование, которое проводится путём отмывки в воде тяжёлой фракции рыхлых минералов, называют:

А. технологическое

Б. шлиховое

В. техническое

10. Чем отличаются балансовые запасы от забалансовых?

А. технологией

Б. рентабельностью

В. техникой

Часть 2. Определите: верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения:

7. Процессы, происходящие на поверхности Земли, называются экзогенными.

8. Внутриконтинентальные болота подразделяются на верховые, низинные, промежуточные.

9. Антиклинальная складка - это вогнутая складка, в ядре которой расположены более молодые породы, чем в крыльях.

10. Платформа-это подвижный участок земной коры.

11. Золото имеет твёрдость по шкале Мооса - 2.5

12. Коэффициент фильтрации равен отношению скорости пути фильтрации к гидравлическому уклону.

Вариант 3

Часть 1. Тестовое задание.

Тест №3

1.Класс минералов, в основе химической формулы которого лежит кремнекислородный тетраэдр SiO4: 

А. сульфиды

Б.силикаты

В. фосфаты

2. Способность минерала раскалываться по определённым направлениям:

А. твёрдость

Б. спайность

В. блеск

3. Какая из горных пород относится к метаморфическим:

А. гранит

Б. сланец

В. известняк

4. Изменение пород под действием высоких температур и давления называют:

А. диагенез

Б. выветривание

В. метаморфизм

6. Самая молодая эра на Земле:

А. кайнозойская

Б. мезозойская

В. архейская

7.Запасы, отвечающие промышленным кондициям, называют:

А. балансовые

Б. забалансовые

В. прогнозные

8.Разведка, основной задачей которой является повышение обеспеченности разведанными запасами действующего предприятия:

А. предварительная разведка

Б. детальная разведка

В. эксплуатационная разведка

9. Проба при колонковом бурении из керна отбирается при выходе его более:

А. 40%

Б. 10%

В. 70%

10. В основу этого метода подсчёта запасов полезного ископаемого положено выделение и оконтуривание подсчётных блоков по степени изученности ведущих геолого-промышленных параметров (мощность, содержание, условия залегания):

А. метод разрезов

Б. метод эксплуатационных блоков

В. метод геологических блоков 

Часть 2. Определите: верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения:

1. Процессы, происходящие на поверхности Земли, называются эндогенными.

2. Совокупное проявление дефляции и корразии приводит к образованию причудливых форм рельефа.

3. Синклинальная складка - это вогнутая складка, в ядре которой расположены более молодые породы, чем в крыльях.

4. Платформа-это малоподвижный участок земной коры.

5. Топаз относится к классу минералов «Сульфаты»

6. Аллювий-это речные отложения, представленные галькой, гравием и песком.

Таблица №1

	Вариант №1
	Вариант №2
	Вариант №3

	1 часть
	2 часть
	1 часть
	2 часть
	1 часть
	2 часть

	1.А
	В
	А4,Б2,В1,Г3
	В
	Б
	Н

	2.Б
	Н
	В
	В
	Б
	Н

	3.В
	В
	Б
	Н
	Б
	В

	4.А
	В
	В
	Н
	В
	В

	5.В
	Н
	А.
	В
	А
	Н

	6.А
	Н
	В
	В
	А
	В

	7.Б
	
	А
	
	В
	

	8.В
	
	А
	
	В
	

	9.Б
	
	Б
	
	В
	

	10В
	
	Б
	
	В
	


Критерии оценки:

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством правильных ответов на предложенные тестовые задания.

При верных ответах на: 

60% тестовых заданий – оценка 3 (удовлетворительно);

75% тестовых заданий – оценка 4 (хорошо);

95% тестовых заданий – оценка 5(отлично).

Контрольная работа №2

Задание №2

Раздел  Минералогия
Вариант №1

Укажите правильный ответ
1. Прозрачность минерала - это…
А. неровные поверхности раскола минералов;

Б. свойства минерала раскалываться по определённым направлениям с образованием ровных блестящих плоскостей;

В. способность минералов попускать через себя световые лучи;

2. К классу минералов «Самородные элементы» относятся:

А. платина,  галит,  сера;

Б. Золото, алмаз, серебро;

В. лимонит, сильвин, киноварь;

Г. пирит, кварц, магнетит;

3. К классу островных силикатов относится:
А. турмалин;

Б. диопсид;

В. дистен;

Г. мусковит.

4. Расположите минералы по твердости (шкала Мооса) от самого мягкого до самого твердого и запишите соответствующую букву в таблицу в порядке увеличения твердости минерала: 

А) алмаз, Б) апатит, В) гипс, Г) кальцит, Д) кварц, Е) корунд, Ж) ортоклаз, З) тальк, И) топаз, К) флюорит.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Минерал, имеющий черную черту:
А.кварц;

Б. пирит;

В. галенит;

Г. гипс.

6. Скрытокристаллическая разновидность кварца - это…
А. хромит;

Б. сера;

В. алмаз;

Г. халцедон.

7. Чем отличается галит от сильвина?
А. твёрдостью;

Б. спайностью;

В. цветом и химической формулой;

Г. классом минералов.

Вариант №2

1. Минерал класса «Силикаты», являющийся породообразующим минералом, но негде в промышленности не применяется: 
А. галит;

Б. кварц;

В. роговая обманка;

 Г. нефелин.

2. Минерал, имеющий вытянутые, призматические кристаллы с  вертикальной штриховкой:
А. диопсид;

Б. галит;

В. халькопирит;

Г. турмалин.

3. Природное химическое соединение или самородный элемент, образовавшийся в результате различных физико – химических процессов в недрах Земли или на ее поверхности.

Ответ: ________________
4. Минерал, имеющий весьма  совершенную спайность:
А. кварц;

Б. серпентин;

В. мусковит;

Г. каолинит.

5. Чем отличается графит от алмаза?

А. классом минералов;

Б. химической формулой;

В. кристаллической решеткой.

6. Класс минералов, содержащий в  химических формулах кремнекислородный тетраэдр:

А. окислы;

Б.сульфиды;

В. фосфаты;

Г. силикаты.

7. В каких породах чаще всего встречаются гранаты:
А. в метаморфических;

Б. в магматических;

В. в осадочных;

Г. во всех.

Вариант №3

1. Разновидность граната, имеющего красный цвет-это -

А. гроссуляр;

Б. андрадит;

В. пироп;

Г. уваровит.

2. Минерал, имеющий химическую формулу Be3Al2(Si6O18)-…
А. топаз;

Б. берилл;

В. биотит;

Г. алмаз.

3. К классу листовых силикатов относится:
А.турмалин;

Б. диопсид;

В. дистен;

Г. мусковит.

4. Минерал, имеющий твёрдость по шкале Мооса – 7:

А. кварц;

Б. полевой шпат;

В. корунд;

Г. тальк.

5. Минерал, имеющий жёлтую черту:
А. кварц;

Б. пирит;

В. галенит;

Г. золото.

6. Скрытокристаллическая разновидность кварца - это…
А. агат;

Б. сера;

В. алмаз;

Г. пирит.

7. Чем отличается галит от сильвина?
А. твёрдостью;

Б. спайностью;

В. цветом и химической формулой;

Г. классом минералов.

Вариант №4

1. Минерал класса «Силикаты», являющийся поделочным камнем: 
А. галит;

Б. кварц;

В. роговая обманка;

 Г.нефрит.

2.Минерал, имеющий вытянутые, призматические кристаллы с  вертикальной штриховкой:
А. диопсид;

Б. турмалин ;

В. халькопирит;

Г. пирит.

3. Драгоценный камень, который в Сибири называли алмазом:

А. нефрит;

Б. топаз;

В. оливин;

Г. флюорит.

4. Минерал, имеющий весьма  совершенную спайность:
А. кварц;

Б. серпентин;

В. флогопит;

Г.каолинит.

5. Чем отличается графит от алмаза?

А. классом минералов;

Б. химической формулой;

В. кристаллической решеткой.

6. Класс минералов, содержащий в  химических формулах серу:

А. окислы;

Б.сульфиды;

В. фосфаты;

Г. силикаты.

7. В каких породах чаще всего встречаются алмазы:
А. в метаморфических;

Б. в магматических;

В. в осадочных;

Г. во всех.

Таблица ответов №2

	Вариант №1
	Вариант №2
	Вариант №3
	Вариант №4

	1.В
	В
	В
	Г

	2.Б
	Г
	Б
	Б

	3.В
	минерал
	Г
	Б

	4.звгкбждиеф
	В
	А
	В

	5.Б
	В
	Г
	В

	6.Г
	Б
	А
	Б

	7.В
	А.
	В
	Б


В результате изучения данной дисциплины  студенты сдают экзамен.
ЗАДАНИЕ (теоретическое)  № 1
Текст задания:  Раскрыть сущность геологической деятельности экзогенных и эндогенных процессов
Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания:  кабинет геологии
2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин.
3. Вы можете воспользоваться: 

Таблицами, схемами, фотографиями геологических процессов, каменным материалом, коллекцией образцов минералов и горных пород в витринах.
Вариант № 1
Раскройте сущность физических свойств и характеристик оболочек Земли. 
Вариант № 2
Общие закономерности строения и истории развития  земной коры и размещения в ней полезных ископаемых.

Вариант № 3
Раскройте сущность взаимосвязи экзогенных и эндогенных процессов.
Вариант № 4
Дайте определение понятию  «минерал».
Вариант № 5
 Перечислите основные физические свойства минералов.
Вариант № 6
Раскройте сущность понятия « двулучепреломление ». 
Вариант № 7
Дайте определение понятия «спайность». Какая взаимосвязь существует между спайностью и изломом? 
Вариант № 8
Раскройте сущность происхождения горных пород.

Вариант № 9
Раскройте сущность понятия «структура горной породы». 
Вариант № 10
Раскройте сущность понятия «текстура горной породы». 

Вариант № 11
Охарактеризуйте генетическую классификацию горных пород.
Вариант № 12
Охарактеризуйте методы определения возраста геологических тел и восстановления геологических событий прошлого путём изучения настоящего. 
Вариант № 13
Раскройте сущность  фациального анализа.
Вариант № 14
Охарактеризуйте классификацию и свойства тектонических движений, генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных отложений. 
Вариант № 15
Раскройте сущность методов геоморфологических исследований и методы изучения стратиграфического расчленения;

Вариант № 16
 Охарактеризуйте   основные генетические типы месторождений полезных ископаемых.
Вариант № 17
Охарактеризуйте основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, способы и средства изучения объектов горного производства.

Вариант № 18
Дайте определение понятию «круговорот воды в природе ».
Вариант № 19
Дайте характеристику гипотезам происхождения подземных вод.
Вариант № 20
 Охарактеризуйте условия обводнённости месторождений полезных ископаемых.
Вариант № 21
Раскройте содержание понятия «динамика подземных вод ». 
Вариант № 22
Охарактеризуйте физические свойства, химический состав и типы подземных вод земной коры.
Вариант № 23
 Раскройте содержание понятия «инженерная геология». 

Вариант № 24
Охарактеризуйте горные породы как грунты и их физико-механические свойства.
Вариант № 25
Дайте характеристику особенностей гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождений полезных ископаемых.

ЗАДАНИЕ (практическое)  № 2
Текст задания: Выполнить условие практического задания
Условия выполнения задания:
1. Место (время) выполнения задания: кабинет геологии
2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин.

3. Вы можете воспользоваться: 
Таблицами, схемами, фотографиями геологических процессов, каменным материалом, коллекцией образцов минералов и горных пород в витринах, шкалой Мооса, компасом,   учебными геологическими картами.

При выполнении данного практического задания: 
Провести макроскопическую диагностику минералов по классам, макроскопическую диагностику горных пород, построение геологических разрезов, анализ геологических карт, определить оптимальные способы решения задач. 
Вариант № 1
Продемонстрируйте навыки работы с образцами  минералов  классов «Самородные элементы и сульфиды». По каким характерным диагностическим признакам определяется золото. Какие минералы из данных выше классов входят в состав шкалы Мооса? Чем отличается галенит от сфалерита?
Вариант № 2
Продемонстрируйте навыки работы с образцами  минералов  классов «Окислы и гидроокислы». Назовите разновидности кварца по цвету. Определите твёрдость корунда и назовите область его применения. Чем отличается магнетит от гематита?
Вариант № 3
 Продемонстрируйте навыки работы с образцами  минералов  классов «Окислы и гидроокислы»,  «Галоиды»,  «Карбонаты». Назовите разновидности кварца по цвету. Определите физические свойства кальцита.
Определите физические свойства минерала: Ca F2 
Вариант № 4
Продемонстрируйте навыки работы с образцами  минералов  классов «Силикаты». Определите физические свойства талька.
Определите физические свойства минерала роговой обманки. 
Вариант № 5
  Проведите макроскопическую диагностику магматических горных пород по следующей схеме: цвет, структура, текстура, минеральный состав, название породы.
Вариант № 6
Проведите макроскопическую диагностику  осадочных  горных пород по следующей схеме: цвет, структура, текстура, минеральный состав, название породы.
Вариант № 7
Проведите макроскопическую диагностику метаморфических горных пород по следующей схеме: цвет, структура, текстура, минеральный состав, название породы. Подумайте, какие горные породы распространены в нашем районе и почему?
Вариант № 8
Разработайте классификацию типа  «Моллюски». Найдите черты сходства и различия между брюхоногими и головоногими моллюсками.
Вариант № 9
 Какой из масштабов карты крупнее:1:2ооо или 1:5ооо?

Вариант №10

Составьте стратиграфическую колонку по следующим данным:

1.Мергели, кампанский ярус, верхний отдел, меловая система. Мощность 140 метров.

2.Песчаники и аргиллиты, нижний отдел, триасовая система. Мощность 180 метров.

3.Наклонное залегание слоёв.

4.Аллювиальные галечники, плейстоцен, четвертичная система.5.Аргиллиты и песчаники, средний отдел, триасовая система. Мощность 200 метров.

5.Песчаники, нижний и средний миоцен. Неогеновая система.  Мощность 80 метров.

Вариант № 11
Постройте геологический разрез и колонку, отображающих строение участка с горизонтальным залеганием пород. Исходные данные: 1-2 варианты -топографические карты масштаба 1:50000 и 1:25000 с сечением горизонталей соответственно через 50 и 10 метров, стратиграфические колонки с указанием абсолютных отметок границ стратиграфических подразделений.

[image: image3.png]



Вариант № 12

Определите,  для чего служит уровень? Чем отличается линия простирания от линии падения?
[image: image4.png]



Рис. 1. Горный комплекс ГК-2:

1-кнопка зажима клинометра;

2-стрелка

3-успокоитель

4-стопор стрелки

5-большой лимб

6-уровень

7-полулимб клинометра

8-угломер для удобства работы значения цифр большого лимба указаны без нуля

Рис. 2. Приемы работы с
горным компасом  по измерению:

а - линии простирания

б - азимута простирания

в - угла падения 

г - азимута падения

Вариант № 13

Решите задачу: От базы до точки наблюдения№1 по азимуту45 и расстоянию 200 метров в масштабе 1: 10000, от точки наблюдения№1 до точки наблюдения №2 по азимуту125 и расстоянию 300 метров. Построить азимутальный ход и вернуться на базу. Замерить азимут и расстояние от точки №2 до базы.

Вариант № 14
Определите на схеме, какое из предложенных вариантов является несогласным параллельным залеганием горных пород:
[image: image5.png]



Вариант № 15

Решить задачу: Грунтовые воды содержатся в крупнозернистых песках. Скорость пути фильтрации составляет 15.6 м/сек, при гидравлическом градиенте 3.Найти коэффициент фильтрации.

Вариант № 16
Решить задачу: Грунтовые воды содержатся в среднезернистых песках. Отметка уровня воды в скважине №1(верхней по потоку) 122метра в скважине №2 120.1 метра. Расстояние между скважинами 300 метров. Водоупорный пласт горизонтальный отметка его поверхности 115.1метров. Коэффициент фильтрации водоупорного пласта 18.5 м/сут. Определить единичный расход и расход грунтового потока шириной 226метров.
Вариант № 17
Решить задачу: дан колодец с плоским дном сечением 2.8*2.8метров, вскрывший водоносные пески, скорость фильтрации в них 51м/сут, а гидравлический градиент равен 19.6.Понижение уровня при откачке 31.6 метра. Определить водоприток в выработку и коэффициент фильтрации.
Вариант № 18
Решить задачу: Грунтовые воды содержатся в среднезернистых песках. Скорость пути фильтрации составляет 25.6 м/сек, при гидравлическом градиенте 2.5.Найти коэффициент фильтрации.

Вариант № 19
Решить задачу: Грунтовые воды содержатся в среднезернистых песках. Отметка уровня воды в скважине №1(верхней по потоку) 125метра в скважине №2 121.1 метра. Расстояние между скважинами 600 метров. Водоупорный пласт горизонтальный отметка его поверхности 120.1метров. Коэффициент фильтрации водоупорного пласта 19.5 м/сут. Определить единичный расход и расход грунтового потока шириной 300 метров.
Вариант № 20
Решить задачу: дан колодец с плоским дном сечением 3.5*3.5метров, вскрывший водоносные пески, скорость фильтрации в них 41м/сут, а гидравлический градиент равен 16.6.Понижение уровня при откачке 30.6 метра. Определить водоприток в выработку и коэффициент фильтрации.
Вариант № 21
Решить задачу: дан шурф сечением 3.5*3.5метров, вскрывший водоносные пески, скорость фильтрации в них 63м/сут, а гидравлический градиент равен 26.6.Понижение уровня при откачке 33.6 метра. Определить водоприток в выработку и коэффициент фильтрации.
Вариант № 22
Плотность частиц грунта  у глины равна 2.23г/см3, а плотность влажного грунта 2.12г/см3при влажности 0.12%. Определить пористость и коэффициент пористости.
Вариант № 23
Масса твёрдых частиц образца глины составляет 2.94 грамма, масса воды в ней составляет 0.84 грамма, после лабораторных исследований объём твёрдых частиц составил 1.13см3, а объём пор 0.34см3. При взвешивании массы данного грунта в бюксе составила 3.8грунта, а после высушивания 1.35 грамма, масса бюкса составила 0.06 грамма. Определить объёмную массу грунта, плотность сухого грунта и естественную влажность. 
Вариант № 24
Масса твёрдых частиц образца глины составляет 1.93 грамма, масса воды в ней составляет 0.94 грамма, после лабораторных исследований объём твёрдых частиц составил 1.03см3, а объём пор 0.04см3. При взвешивании массы данного грунта в бюксе составила 2.8грунта, а после высушивания 1.85 грамма, масса бюкса составила 0.08грамма.Определить объёмную массу грунта, плотность сухого грунта и естественную влажность. 

Вариант № 25
Плотность частиц грунта  у глины равна 4.23г/см3, а плотность влажного грунта 1.12г/см3при влажности 0.42%. Определить пористость и коэффициент пористости.

Вариант № 26
В геологическом блоке №2 объём рудных тел составил 1120 кубических метров при средней плотности золота 0.06 на кубический метр, среднее содержание золота составило 0.15 грамма на тонну. Найти запасы полезного ископаемого и запасы полезного компонента. Длина блока 430 метров. Найдите его площадь?
Вариант № 27
В геологическом блоке №3 объём рудных тел составил 1125 кубических метров при средней плотности золота 0.09 на кубический метр, среднее содержание золота составило 0.25 грамма на тонну. Найти запасы полезного ископаемого и запасы полезного компонента. Длина блока 550 метров. Найдите его площадь?

Вариант № 28
Определите по шкале профессора Протодьяконова к какой категории крепости относятся известняки и сланцы.
Вариант № 29
Определите по классификации месторождений по степени обводнённости,  к какому типу относятся соляные месторождения?

2.3 Пакет экзаменатора

	ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

	Задание __ теоретические № 1 _Раскрыть сущность теоретических основ геологии__________________________________________
указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его краткое содержание 


	Результаты освоения

 (объекты оценки)
	Критерии оценки результата
 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств)
	Отметка о выполнении 

	З.1  Сущность физических свойств и характеристика оболочек Земли. Вещественный состав земной коры. Общие закономерности строения и истории развития  земной коры и размещения в ней полезных ископаемых.

Эндогенные и экзогенные геологические процессы и их сущность. 

З.2  методы определения возраста геологических тел и восстановления геологических событий прошлого, основы фациального анализа

З.3 классификация и свойства тектонических движений, генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных отложений. Методы геоморфологических исследований и методы изучения стратиграфического расчленения;

З. 4 основные минералы
З. 5 основные горные породы

З 6 россыпные месторождения

З 7 основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, способы и средства изучения объектов горного производства 

З 8 основы гидрогеологии: круговорот воды в природе. Происхождение подземных вод, и их физические свойства, типы подземных вод, условия обводнённости месторождений полезных ископаемых, их целей, основы динамики подземных вод;

3 9 основы инженерной геологии: горные породы как грунты и их физико-механические свойства, особенности гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождений полезных ископаемых
	- полнота знаний методов определения  геологической деятельности  эндогенных и экзогенных процессов

  -правильность определения общих закономерностей развития земной коры  и методов определения возраста горных пород. 

-полнота знаний классификации и свойства тектонических движений, генетических типов, возраста и соотношения с формами рельефа четвертичных отложений;
-правильность определения общих закономерностей происхождения минералов в земной коре  

- правильность определения общих закономерностей происхождения горных пород в земной коре, полнота  знаний макроскопической диагностики  магматических, осадочных и метаморфических горных пород;

 правильность определения элементов россыпи и её генетического типа правильность определения видов поисков и разведки, способов и  средств изучения объектов  горного производства; 

-правильность определения водопритока в горные выработки 

-правильность определения физико-механических  свойств горных пород 

 - полнота знаний особенностей гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождений полезных ископаемых
	Освоен/не освоен








PAGE  
11

_1789238487.pdf





_1789238788.pdf





