Лабораторная работа

Тема: «Определение электрической емкости конденсаторов»

Цель работы: определить электроёмкость плоского конденсатора.

Оборудование: пластинки металлические (2 штуки); пластинка стеклянная; штангенциркуль; линейка.

Теоретическая часть:

Физическая величина, характеризующая способность проводников накапливать электрический заряд, называется электроёмкостью.

С=qU=Sd

Отношение заряда q одного из проводников к разности потенциалов между проводниками не зависит от заряда. Оно определяется геометрическими размерами проводников, их формой и взаимным расположением, а также электрическими свойствами окружающей среды.

Кроме того, ёмкость конденсатора зависит от свойств диэлектрика между пластинами. Так как диэлектрик ослабляет поле, то электроёмкость при наличии диэлектрика увеличивается: C=ε0εSd

где ε — диэлектрическая проницаемость диэлектрика. Единицей электроёмкости в СИ является фарад.

Конденсатор представляет собой два проводника, разделённые слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников. Под зарядом конденсатора понимают абсолютное значение заряда одной из обкладок. Для зарядки конденсатора нужно присоединить его обкладки к полюсам источника напряжения, например к полюсам батареи аккумуляторов.

Ход работы:

- Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений.

| Длина пластины, а,м | Ширина пластины, b, м | Площадь металлической пластины S,м2 | Толщина стеклянной пластины, d, м | Электроёмкость плоского конденсатора, С, пФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Посмотрите, как выглядит конденсатор в собранном виде.

- Измерьте длину a и ширину b металлической пластины линейкой.

- Вычислите площадь металлической пластины (S = ab).

- С помощью штангенциркуля измерьте толщину стеклянной пластины.

- Примите диэлектрическую проницаемость стекла равной 10 и вычислите электроёмкость плоского конденсатора.

- Запишите вывод о проделанной работе.

- Выполните  контрольные задания:

1. Электроемкость конденсатора, подключенного к источнику постоянного напряжения 1000 В, равна 5 пФ. Расстояние между его обкладками уменьшили в n = 2 раза. Определите изменение заряда на обкладках конденсатора и энергии электрического поля.

2. Заряд конденсатора 4·10-8 Кл. Емкость конденсатора 10 пФ. Определите скорость, которую приобретает электрон, пролетая в конденсаторе путь от одной пластины к другой. Начальная скорость электрона равна нулю. Удельный заряд электрона е/m = 1,76·1011 Кл/кг.

3. Изначально незаряженный конденсатор ёмкостью 0,5 мкФ заряжается в течение 10 с электрическим током, средняя сила которого за время зарядки равна 0,2 мА. Чему будет равна энергия, запасённая в конденсаторе к моменту окончания его зарядки?.

4. Четыре конденсатора одинаковой электроёмкости C = 25 пФ соединены так, как показано на схеме. Определите электроёмкость полученной батареи конденсаторов. Ответ выразите в пикофарадах.

5. Площадь грозового облака 2 км2, напряжённость электрического поля между облаком и землёй 106 В/м. Считая, что облако и поверхность Земли образуют плоский конденсатор, найдите, чему равен модуль электрического заряда этого облака?

Контрольные вопросы:

- Какое устройство называется конденсатором и по какой формуле вычисляют его емкость?

- Назначение и область применения конденсаторов.

- Какой тип соединения конденсаторов выгоден для накопления большего заряда и почему?

Требования к содержанию отчёта по выполненной работе.

В отчетах должны содержаться следующие сведения о работе: цель работы, оборудование для выполнения работы, задания к работе, таблицы, графики, расчёты, вывод и ответы на контрольные вопросы.