ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Тема: Определение удельного сопротивления проводника

Цель работы: определить удельное сопротивление проводника.

Оборудование:

Реостат 6 Ом, источник питания 4,5 Ом, амперметр 2 А, вольтметр 6 В, штангенциркуль, линейка, выключатель, соединительные провода.

Теоретическая часть

Как следует из известной формулы:

R = ρ     или   ρ = R ,

для определения на опыте удельного сопротивления проводника ρ достаточно измерить его сопротивление R, длину  и площадь поперечного сечения S.

В настоящей работе определяется удельное сопротивление материала проволоки реостата. Сопротивление реостата R можно измерить методом амперметра и вольтметра, собрав электрическую цепь (Рис. 1)

Измерив силу тока в цепи и падение напряжения на сопротивлении R, по закону Ома для участка цепи можно вычислить сопротивление:

R = .

Для определения площади поперечного сечения провода необходимо знать его диаметр d.

Тогда           S = .

Диаметр провода d можно определить, измерив линейкой длину каркаса реостата ℓ  и сосчитав число витков в обмотке N:

d = ,        тогда    S = .

Длину провода L в обмотке реостата нетрудно определить, измерив диаметр каркаса D:

L = DN.

Выполнение работы

- Рассмотрите шкалы амперметра и вольтметра и определите цену одного деления шкалы:

амперметр – С =           ,

вольтметр – С =         .

- Запишите силу тока в цепи I= и напряжение на сопротивлении U= , определите величину сопротивления реостата R.

- Запишите длину каркаса реостата ℓ =, число витков N =и вычислите сечение провода обмотки S:

S = .

- Запишите диаметр каркаса D=     и вычислите длину провода:

L = DN.

5.   Вычислите удельное сопротивление провода ρ по формуле: ρ = R .

6.   Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу:

| Измерения |  |  |  |  | Вычисления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, А | U, В | ℓ, м | N | D, м | R, Ом | S, м² | L, м | ρ, Ом·м |

- Найдите в справочной таблице значение удельного сопротивления, наиболее близкое к полученному результату и назовите материал, из которого изготовлен исследуемый проводник.

- Оцените точность результата:

а)  абсолютная погрешность измерений:

∆= | - |

б)  относительная погрешность измерения:

ε = · 100 %

в)  запишите окончательный результат:

= (±  ∆) Ом · м

Контрольные вопросы.

- Дайте определение электрического сопротивления.

- Почему металлический проводник нагревается при протекании по нему электрического тока?

- Что такое удельное сопротивление проводника?

- Почему для изготовления нагревательных элементов применяют проводники с большим удельным сопротивлением, а для подводящих проводников – с малым?

- Как удельное сопротивление проводника зависит от его температуры?

- Во сколько раз сопротивление железной проволоки длиной 1 м больше сопротивления медной проволоки той же длины и такой же площадью поперечного сечения?